Выделение и исследование осносвных свойств микроорганизмов продуцентов липазы-основы биопрепарата для очистки жиро- и маслосодержащих сточных вод
Анненко Анастасия Игоревна
(Волгоградский государственный технический университет, Россия, Волгоград, e-mail: annenko93@mail.ru )

Жиры, поступающие в очистные сооружения  в твердом состоянии, зачастую недоступны для усвоения активным илом аэротенков. Необходима разработка эффективных методов не только очистки сточной воды от жиров, но и утилизации и обезвреживания отделяемой от воды жировой массы. В связи с этим актуальность поиска новых штаммов микроорганизмов, характеризующихся высокой липолитической активностью в отношении широкого спектра соединений жировой природы, не вызывает сомнений.

Объектом исследования являлись микроорганизмы, выделенные из сточной воды мясоперерабатывающего предприятия. С целью выделения чистых культур микроорганизмов, способных  к утилизации животных жиров, осуществляли посев проб сточной жидкости на селективные питательные среды, содержащие говяжий жир, являющийся одним из наиболее сложно утилизируемых природных жиров. В результате было получено 17 штаммов  с липидодеструктирующей способностью. Для подтверждения липолитической активности выделенных микроорганизмов производили их культивирование на плотной питательной среде, содержащей в качестве источника углерода твин-80 – полиоксиэтилен сорбитан моноолеат. Для дальнейших экспериментов были отобраны 6 штаммов, характеризующихся максимальными скоростями роста. В ходе культивирования выделенных микроорганизмов в бульоне Штерна наблюдали интенсивное помутнение жидкости, появление хлопьевидного осадка уже в первые сутки, что говорит об активном выделении бактериями липолитических ферментов. Об этом свидетельствует и изменение активной реакции среды культуральной жидкости. рН контрольной пробы (бульон Штерна до культивирования) составил 6,98. Через 24 часа после заражения бульона Штерна одним из бактериальных штаммов рН снижался с 6,98 до 5, что свидетельствует о накоплении в среде жирных кислот – продуктов разложения жиров. Прочие штаммы снижали рН среды незначительно или изменяли его в сторону увеличения.

В результате экспериментов получена бактериальная культура, характеризующаяся высокой скоростью накопления биомассы и выраженной липолитической активностью.

При росте на плотной среде микроорганизмы образуют колонии округлой формы, диаметром 4 мм, светло-бежевые, блестящие, с ровными краями.  При выращивании в бульоне  наблюдали образование поверхностной пленки и диффузную муть, что характеризует штамм как факультативный аэроб.

Окрашивание мазков по Граму, Ожешко и микроскопирование помогло установить, что выделенные и отобранные для дальнейших исследований микроорганизмы являются грамположительными, спорообразующими палочками. Культивирование в полужидкой агаровой среде показало, что клетки обладают подвижностью и проявляют свойства факультативных аэробов. Биохимические тесты позволили определить, что штамм каталазоположителен и окисляет глюкозу в кислоту. Полученные в ходе экспериментов характеристики штамма позволили отнести их к семейству Bacillaceae, роду Bacillus. Таким образом, в результате проведенных экспериментов из сточных вод мясоперерабатывающего предприятия выделена чистая культура, обладающая липазной активностью, изучены её основные свойства, что позволило отнести выделенные микроорганизмы к роду Васillus. Полученные данные свидетельствуют о перспективности применения полученной чистой культуры в качестве биопрепарата для очистки жиросодержащих сточных вод.