ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САПРОПЕЛЯ ДЛЯ БИОРЕМЕДИАЦИИ ТЕХНОГЕННО НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Мелин Даниил Анатольевич
Кемеровский государственный университет, 
биологический факультет, Кемерово, Россия
E–mail: danilmelin@yandex.ru

Кузбасс занимает седьмое место в мире по угледобыче, которая приводит к нарушениям ландшафта карьерно-отвальными комплексами. На сегодняшний день ускорение процессов восстановления почв является важной проблемой. В связи с этим были проведены лабораторные исследования, целью которых являлась оценка эффективности использования сапропелевого рекультиванта для восстановлении нарушенных земель.

Сапропелевый рекультивант в виде крошки наносили на почвогрунт угольного разреза «Энергетик», Кемеровской области. В качестве контроля использовали этот же субстрат без сапропеля. На почвогрунты высевали злаково-бобовую травосмесь, включающую: эспарцет песчаный (Onobrychis arenaria), донник желтый (Melilotus officinalis), кострец безостый (Bromopsis inermis) по 50 семян каждого вида растений. Всхожесть растений в опыте варьировала от 60 до 68 %, а в контроле от 16 до 20 %. Исходя из того, что всхожесть растений на почвогрунте с добавлением сапропеля повысилась для эспарцета в 4 раза, костреца – в 4,3 раза, можно сделать вывод о эффективности и целесообразности использования сапропелевого рекультиванта для восстановления нарушенных земель. При проведении опыта было обнаружено, что донник в контроле без сапропеля не взошел, в то время как в опытном образце его всхожесть составила 66%

Для эспарцета  средняя длина побега и корня в опыте составила 11,10 ±0,45 мм и 5,05±0,47 мм соответственно, в контроле – 1,18±0,26 мм и 2,90±0,49 мм . Для костреца средняя длина побега и корня в опыте соответственно равны 16,68±0,69 мм и 5,51±0,44 мм, в то время, как в контроле средняя длина побега и корня в составила 3,87±0,64 и 3,71±0,52 мм соответственно. Низкие показатели всхожести и морфометрических характеристик растений в контрольном образце грунта свидетельствуют о наличии токсических веществ в данном субстрате. В следующей серии опыта в качестве испытуемого растения использовалось растение-индикатор состояния почвы – кресс салат (Lepidium sativum L, 1753), который обладает повышенной чувствительностью к загрязнению почвы тяжелыми металлами. На используемые в предыдущем исследовании субстраты высевали семена кресс-салата в количестве по 50 штук. На третий день опыта в контрольном  образце наблюдалась всхожесть 22%. В  образце с применением рекультиванта  – 14%. Подсчет конечных результатов по всхожести растений осуществлялся на 12 день опыта. Обнаружено, что все растения в контрольном образце погибли, а всхожесть в образце с применением сапропелевого рекультиванта составила 94%.

Таким образом, использование сапропеля при рекультивации нарушенных земель в значительной степени повышает всхожесть и морфометрические показатели растений, снижает токсические эффекты почв.