Оценка загрязнения снежного покрова оживленной автомагистрали города Алматы

Сенник Алёна Аркадьевна, Голубцова Елизавета Владимировна

Казахстанско-Немецкий Университет, Казахстан, Алматы,

lisa.amaranth@gmail.com

Снег, благодаря своей высокой сорбционной способности, накапливает практически все вещества, находящиеся в атмосфере. В связи с этим снег можно рассматривать как своеобразный индикатор загрязнения окружающей среды. Исследование проб снега позволяет получить достаточно полное представление о причинах, источниках, степени и характере загрязнения территории.

Целью настоящих исследований явилось изучение гидрологических параметров и определение уровня загрязненности тяжелыми металлами и фенолом  снежного покрова  оживленной автомагистрали города Алматы.  Для этого были определены следующие точки отбора проб: Райымбека-Суюнбая (нижняя часть города), Абая-Достык (средняя часть города) и аль-Фараби – Ремизовка (верхняя часть города). В качестве контроля была использована водопроводная вода.

Методы исследования: гидрологические, гидрохимические, цитологические.

Наибольшая концентрация растворенного кислорода отмечалась в точке аль-Фараби- Ремизовка (2,11 мг/дм), полученные значения во всех точках отбора были ниже ПДК. Наименьшее значение электропроводимости было зарегистрировано на Абая-Достык  и было меньше в среднем в 3,0 раза по сравнению с другими показателями точек отбора проб. Показатели кислотности проб снега находились в диапазоне 6,45-7,31.

Во всех точках отбора проб отмечается наличие определенного уровня ионов кадмия, алюминия, свинца и фенола. В верхней части города концентрация кадмия составляла 50 ПДК, свинца – 23 ПДК и фенола 1,6 ПДК. В средней части города 140 ПДК кадмия, 17 ПДК свинца и 2,2 ПДК фенола. В нижней части города 70 ПДК кадмия, 24 ПДК свинца и 2,3 ПДК фенола.

Наименьшая длина главного корня и число отростков Cucumis sativus отмечалась в пробе воды, взятой в нижней части города, 5,6 см и 7, соответственно.

Таким образом, анализ качества снежного покрова позволяет оценить пространственное распределение загрязняющих веществ по территории города и цитотоксический эффект, а также получить достоверную картину влияния промышленных объектов и транспорта на состояние окружающей среды.

На основании гидрохимических и цитологических методов исследования изучено загрязнение снежного покрова города Алматы. Установлено изменение гидрологических параметров и накопление тяжелых металлов, определённый цитотоксикологический эффект.