Характеристики спектров флуоресценции различных видов поверхностных и почвенно-грунтовых вод

Коновалов Алексей Глебович

Студент

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва, Россия

magko@rambler.ru

Метод флуоресцентной спектроскопии используется для изучения органических веществ природных вод, позволяя обнаруживать и диагностировать в них различные типы соединений аллохтонного и автохтонного происхождения. К веществам, обладающим люминесценцией, относятся как природные гуминовые соединения, так и антропогенные загрязняющие вещества – полифенолы, углеводороды, белки и другие. Целью работы являлась оценка возможностей применения спектров эмиссии и трехмерных матриц возбуждения-эмиссии (ЕЕМ) для классификации различных типов природных вод по составу и качественным особенностям присутствующих в них органических веществ.

Объекты исследования были представлены пробами поверхностных водоемов и водотоков, а также почвенно-грунтовыми водами из различных районов России (Камчатка, Сахалин, Ненецкий АО, Москва, Московская и Владимирская область, Ростовская область, Краснодарский край).

Методы исследования: флуоресцентная спектроскопия с использованием люминесцентного спектрофотометра Perkin Elmer LS 51; спектрометрия в УФ-видимой части спектра (СФ-2000).

В изученных природных водах выявлены 5 типов флуорофоров: гуминовые кислоты (пик А), фульвокислоты (пик С), новообразованные гуминовые вещества (пик М), компоненты пептидной природы с присутствием тирозина (пик В) и триптофана (пики Т1 и Т2).  Показано, что органическое вещество (ОВ) вод характеризуется разными величинами диагностических индексов HIX (показатель степени гумифицированности ОВ) и BIX (показатель антропогенного загрязнения вод или высокой биологической активности). Было установлено, что географическая принадлежность вод – региональная специфика - наиболее заметно проявляется через различия интенсивностей пиков А, М, С, индексов HIX, значения эффективности флуоресценции.  В то же время гидрологические типы водных объектов лучше всего разделяются по интенсивности пика С, индексу HIX 1.

Антропогенное воздействие диагностируется по индексам HIX1 и интенсивности пика T. При анализе генезиса органического вещества вод наиболее информативными оказались интенсивности пиков T, А и С, индексы HIX 1, HIX 2.  На основе анализа интенсивностей флуоресценции разных групп органических соединений было установлено, что положительная корреляция между интенсивностями пиков А, М, С и содержанием углерода, обычно трактуемая как особенность незагрязненных вод, не всегда свидетельствует о высокой доле природных органических гуминовых соединений в исследуемых водах.   Была поставлена под сомнение информативность показателей BIX и HIX. Основная претензия к данным показателям заключается в том, что они являются показателями не абсолютного содержания, а лишь относительного обилия веществ той или иной химической природы. Для определения обилия гумусовых кислот следует использовать другие показатели, например, коэффициенты экстинкции вещества или более детальный химический анализ, а не индексы-антагонисты BIX и HIX. Сделан вывод о необходимости привлечения дополнительных спектральных характеристик, в частности коэффициентов экстинкции водорастворимого органического вещества, для повышения надежности диагностики его происхождения.