Оценка воздействия на атмосферу ОАО «ТагМет» г. Таганрог

Ачиков Игорь Игоревич

(Институт наук о Земле ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, igor.achikov@mail.ru)

Крупные промышленные предприятия являются активным поставщиком загрязняющих веществ в окружающую среду, отрицательным образом сказываясь на экологической обстановке прилежащих территорий. Одной из сред, подверженных наибольшему воздействию промышленных предприятий является атмосфера, поступление загрязняющих веществ в которую приводит к развитию кризисных ситуаций как в воздушной, так и других средах, прямым образом сказываясь на состоянии здоровья человека и экологии города.

Динамика изменений концентраций различных веществ прослежена на основе анализа многолетних (2009-2014гг) режимных комплексных исследований состояния окружающей среды, проведенных санитарной промышленной лабораторией ОАО «ТагМет». При исследовании внимание уделено следующим загрязнителям: внешним веществам (пыль), диоксиду азота и оксиду углерода. Характерной чертой эмиссии загрязняющих веществ со стороны предприятия является низкие концентрации выбросов и отсутствие превышений ПДК. Так, минимальные концентрации внешних веществ за исследуемый период изменяются в пределах 0,13-0,21 мг/м3, диоксида азота – 0,01-0,024 мг/м3, оксида углерода – 0,2-0,9 мг/м3. Максимальная концентрация внешних веществ за исследуемый период изменяется в пределах 0,39-0,43 мг/м3, концентрация диоксида азота – 0,033-0,052 мг/м3, концентрация оксида углерода – 2,3-2,9 мг/м3. Максимальные выбросы всех исследуемых веществ за данный период наблюдаются в 2012 году.

ОАО «ТагМет» исходя из показателей загрязнения атмосферного воздуха относиться к промышленным объектам и производствам 3 класса, являющимся источником воздействия на атмосферный воздух. В целом в городе наблюдается ИЗА «повышенный» (ИЗА5>6), при этом основной вклад вносят передвижные источники загрязнения, стационарные же источники (основным из которых являются исследуемое предприятие) с каждым годом вносят все меньшее количество загрязняющих веществ, что связно с их оснащением пылегазоочистными установками. Также уменьшение выбросов от предприятия обоснованно модернизацией сталеплавильного комплекса - переходом от мартеновского способа производства к дугосталеплавильному, что более чем в два раза снижает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Таким образом, воздействие ОАО «ТагМет» на атмосферный воздух неоспоримо и подтверждается полученными данными, но степень этого воздействия довольно низка вследствие своевременной и качественной экологизации производства.