Загрязнение почв цезием-137 в зоне влияния Кольской атомной электростанции

Попова М.Б.

Студентка

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

факультет почвоведения, Москва, Россия

E–mail: marbpop@gmail.com

Кольская атомная электростанция является объектом потенциальной радиационной опасности и для проживающего в городе Полярные Зори населения, и для окружающей природной среды как в районе размещения станции, так и в регионе в целом.

Кольская атомная электростанция расположена за Полярным кругом на берегу озера Имандра. Район расположения станции характеризуется своеобразными природными условиями: переходом от тундры и лесотундры к крупным лесным массивам и характерным сложным рельефом. Состояние окружающей среды в районах размещения действующих атомных станций контролируется на предмет соответствия требованиям российского законодательства и международным актам в области использования ядерной энергии. В связи с этим АЭС подвергаются строгому экологическому мониторингу.

Объектами исследования послужили почвы зоны влияния КАЭС - подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусово-железистые, мелкоподзолистые и карликовые, песчаные на морене, сформированные под сосняками чернично-лишайниково-багульниково-зеленомошными. В ходе работы были заложены 2 пробные площадки в санитарно-защитной зоне самой станции и в санитарно-защитной зоне хранилища сухих слабоактивных отходов, 9 – в зоне наблюдения на расстоянии 10 и 15 км от АЭС, 1 фоновая площадка на расстоянии 30 км от станции. Из профилей почв всех заложенных площадок были отобраны образцы почвы по генетическим горизонтам, активности 137Cs в них были измерены гамма-спектрометрически.

Закономерности вертикального распределения 137Cs  оказались сходными для всех исследованных профилей почв. Они характеризуются аккумулятивным типом распределения в профиле с четко выраженным регрессивно-аккумулятивным подтипом. Максимальные значения удельных активностей 137Cs наблюдаются в подстилке и составляют 43,0-103,5 Бк/кг. В переходном горизонте AO удельная активность снижается в 2-6 раз и составляет 13,6-68,0 Бк/кг. В нижележащих горизонтах удельная активность 137Cs многократно снижается. В элювиальном горизонте Е она составляет 1,2 – 7,9 Бк/кг; в B1f – 1,0–7,4 Бк/кг. В горизонтах B2f, ВС и С активность 137Cs ниже предела детектирования. В некоторых профилях наблюдается элювиально-иллювиальная дифференциация по 137Cs: его удельная активность в горизонте B1f выше, чем в элювиальном горизонте. Плотность загрязнения корнеобитаемой толщи (0-30 см) исследованных почв составляет 527-2443 Бк/м2, что существенно ниже установленного контрольного уровня в 1 Ки/км2 (~37000 Бк/м2) и позволяет отнести исследованные участки к территориям с относительно благоприятной ситуацией.