Анализ динамики содержания 60Co в поверхностном слое почвы территории размещения Ростовской АЭС

Алефиренко Дарья Леонидовна

Студент (бакалавр)

Московский инженерно-физический институт, факультет атомной энергетики и машиностроения, Волгодонск, Россия

E-mail: dasya_93@list.ru

В период работы ядерного реактора образуется большое количество радионуклидов  – инертные радиационные газы, а также продукты коррозии и деления, часть из которых поступает в окружающую среду с газоаэрозольными выбросами атомной станции. Одним из таких радионуклидов является 60Co с периодом полураспада 5,27 лет. При этом, стабильный кобальт является одним из 70 химических элементов, входящих в состав организма человека, что предопределяет усвоение радиокобальта при доступности его в среде [1, с.67].

При выполнении работы использовались отчеты об экологической безопасности Ростовской АЭС за период с 2004 по 2013 гг.  и радиационной обстановке в районе расположения Ростовской АЭС (РоАЭС). При обработке статистической информации был использован пакет анализа MS Excel.

Анализ динамики содержания 60Co в газоаэрозольных выбросах РоАЭС  показал, что за время эксплуатации атомной станции анализируемый показатель в среднем не превосходил 3,27 МБк/г при допустимом выбросе 7,40 ГБк/год [2]. Таким образом, годовая суммарная активность данного радионуклида не превысила 0,05% от допустимых значений. При этом пуск в 2011 г. второго энергоблока РоАЭС не сопровождался увеличением выбросов в атмосферу по сравнению с предыдущими годами работы первого энергоблока. Но даже такой источник с небольшими, но постоянными воздействиями на окружающую среду потенциально может вызвать накопление радионуклида в почве, участвующей в массообменных процессах с атмосферой.

Анализ зависимости содержания радиокобальта в поверхностном слое почвы от объема газоаэрозольных выбросов за предыдущий год показал, что прямая связь между рассматриваемыми параметрами отсутствует, поскольку коэффициент детерминации составляет менее 0,3. При этом, полученные уравнения трендов содержания 60Co в поверхностном слое почвы для шести пробных площадок (ПП) за период с 2006 по 2013 г.г. отражают отсутствие накопления данного радионуклида в почве. И в пяти случаях коэффициенты детерминации аппроксимирующих зависимостей близки к 1, что характеризует их высокую информационную значимость.

Таким образом, регрессионный анализ результатов радиационного контроля почв не позволил выявить и количественно оценить влияние газоаэрозольных выбросов РоАЭС на содержание 60Co в поверхностном слое почв. Более того за анализируемый период произошло снижение присутствия данного радионуклида в почве, что преимущественно определяется его распадом.

Литература

1. Василенко И.Я., Василенко О.И. Биологическое действие продуктов ядерного деления. – М.: Издательство БИНОМ, 2011. – 384 с.

2. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-03). Отраслевые санитарные правила СП 2.6.1.28-2000. М: Минздрав России, 2000 г.