Изменение свойств серой лесной почвы, загрязненной углеводородами нефти, в ходе ее биоремедиации под влиянием натуральных сорбентов

Зиннатшина Лидия Викторовна

аспирант

Пущинский государственный естественно-научный институт, Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино, Россия

E–mail: Lohmataya_sova@mail.ru

В последнее время для ускорения биоремедиации нефтезагрязненных почв все чаще используются различные сорбенты и мелиоранты. Однако выбор сорбента часто базируется на опыте использования наиболее дешевых минералов и органических отходов, имеющихся в данном регионе. Целью данной работы является разработка теоретических основ для правильного выбора дозы и формы натуральных сорбентов для ускорения процесса биоремедиации почв, загрязненных углеводородами нефти. На данном этапе была поставлена задача изучить влияние ряда натуральных сорбентов (минеральных, органических и углеродистых) на свойства серой лесной почвы, а также на скорость биоремедиации почвы, загрязненной отработанным моторным маслом и дизельным топливом в суммарной дозе 6%.

Установлено, что все изученные сорбенты (минеральные: карбоксил, целит, каолинит, вермикулит, диатомит; органические: торф и древесные опилки и углеродистые: активированный уголь и биочар) положительно влияют на скорость биоремедиации почвы при оптимальной дозе сорбентов в пределах 0,2-1%. Это выражается как в ускоренном снижении остаточной концентрации углеводородов, так и в более быстром снижении фитотоксичности почв. Механизм действия сорбентов может быть обусловлен их положительным влиянием на влагоемкость и гидрофильность нефтезагрязненных почв, а также снижением токсичности сильно загрязненных почв в результате обратимой сорбции токсичных компонентов углеводородов и их метаболитов. Все эти факторы создают более благоприятные условия для деятельности нефтедеструкторов. При повышенных дозах сорбентов эффект от их внесения снижается или даже становится отрицательным, что можно объяснить сдвигом рН почвы в неблагоприятную сторону, а также избыточной сорбцией питательных элементов и самих углеводородов, что замедляет скорость их деградации.

Автор выражает благодарность научному руководителю в.н.с., к.б.н. Г.К. Васильевой