Влияние внесения палыгорскитовой глины на содержание нефтепродуктов и на динамику значений рН  и ОВП в загрязненном нефтью песке в условиях лабораторного модельного эксперимента

Фарходов Юлиан Робертович

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail:sharovik1@yandex.ru

Известно, что загрязнение почв нефтепродуктами приводит к  существенным неблагоприятным изменениям в свойствах и структуре почв. Есть данные, что внесение минералов групп смектита и палыгорскита, может ускорить процесс биоремедиации сильно загрязнённых почв за счёт оптимизации условий для жизнедеятельности микроорганизмов-деструкторов [1].

Цель работы: оценить изменение содержания углеводородов и нефтепродуктов и проследить за динамикой значений рН и ОВП при инкубировании загрязненного нефтью песка под влиянием внесения палыгорскитовой глины и минеральных удобрений в условиях периодического увлажнения и высушивания. Объектом исследования были образцы  песчаного грунта из Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, отобранные с участков, прилегающих к  факелу нефтедобывающего предприятия.

Был проведен  лабораторный модельный эксперимент, который длился  3 месяца, в 4 вариантах: 1) загрязненный песок,  2) загрязненный песок  + пушонка, 3) загрязненный песок + пушонка + палыгорскитовая глина, 4) загрязненный песок + пушонка +, палыгорскитовая глина + минеральные удобрения. Навески загрязненного песка массой 200 г помещали в пластиковые сосуды, насыщали водой до полной влагоемкости. В процессе эксперимента каждый вариант опыта проходил 10 циклов увлажнения до ПВ и высушивания. В конце каждого цикла определяли величины рН и ОВП. После 10 циклов определяли содержание нефтепродуктов и полярных фракций в каждом варианте.

Было установлено, что по величинам ОВП во всех вариантах опыта, кроме варианта 4, среду можно характеризовать как окислительную, в 4-ом варианте после внесения второй порции нитратов среда стала восстановительной. Во все сроки наблюдений наблюдалось небольшое снижение ОВП от первого варианта к третьему.

Полученные в результате внесения пушонки и палыгорскитовой глины значения рН (6,5-8) были оптимальными для функционирования большинства групп микроорганизмов, способных разлагать нефтепродукты. Самые низкие значения рН на протяжении всего опыта были в загрязненном песке без внесения глины и мелиорантов.

В результате инкубирования общее количество УВ снизилось по сравнению с исходным неинкубированным песком  в варианте 1 и 2, т.е. без внесения палыгорскита и удобрений, что объясняется периодическим увлажнением образца, способствующим функционированию микроорганизмов, разлагающих УВ и благоприятным для них термическим режимом. Выявленное снижение касалось как неполярных фракций, так и фракций, оставшихся на колонке. Внесение глины и удобрений привело к увеличению содержанию тех и других фракций практически до уровня контроля, что можно объяснить двумя причинами. Во-первых, загрязненный песок из-под факела, вероятно, содержал битумы и другие компоненты, не экстрагируемые СCL4. Добавка палыгорскита и  удобрений могло вызвать усиленное разложение этих компонентов, и они трансформировались в соединения, более растворимыми в CCL4. Во-вторых, в вариантах с внесением глины сильно изменились физические свойства песка – в периоды иссушения инкубированная масса быстрее высыхала, что могло неблагоприятно влиять на функционирование микроорганизмов.

Литература

S.Muller, K. U. Totsche & I. Kogel Knabner Sorption of polycyclic aromatic hydrocarbons to mineral surface. Europian Journal of Soil Science, August 2007, 58, 918-931