Физические, физико-химические и агрохимические свойства горной породы и молодой почвы на отвалах с сульфидсодержащей породой

Новицкий Максим Леонидович

Младший научный сотрудник

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, Республика Крым,

г. Ялта

E-mail: maxim.novickiy@bk.ru

Одним из наиболее сложных объектов для рекультивации являются сульфидсодержащие шахтные отвалы [1]. При выветривании пирита такая порода становится токсичной для растений и непригодной для озеленения.

В 2009 – 2012 гг. на опытно производственном участке НБС-ННЦ (ПСП «Шахта «Першотравнева») на вершине отвала, рекультивированного рельефоформирующим способом, через 25 лет после закрытия и рекультивации отвала изучена сульфидная порода не заросших бугров, их склонов и молодая почва заросших травами межбугорных понижений.

Нами установлено, что порода отвалов кроме высокого содержания валовой серы (0,41%) обладала очень плотным сложением (1,70 г/см3), сильной скелетностью (до 60%), распылённостью (пыли до 62%), обедненностью илом (9-12%) и гумусом (0,05-0,12%). Порода была солонцевата, с низкой поглотительной способностью (сумма поглощенных оснований 8,15 мг-экв/100 г). Кислотность породы характеризовалась низкими значениями рН водной суспензии – 4,4, высокими показателями гидролитической и обменной кислотности – 10 и 2,3 мг-экв, соответственно. Определена высокая подвижность Al3+ в сильнокислой среде и установлено, что его концентрация 4,0 мг-экв на 100 г навески (36 мг/кг) сильно токсична для растений, и такие отвалы долгое время не зарастали.

В замкнутых между буграми и хорошо увлажняемых делювиальными и талыми водами (с илистыми взвесями) понижениях под деревесно-кустарниковыми и травянистыми растениями интенсивно протекало выветривание и почвообразование. В 60-сантиметровом слое молодых почв произошло рассоление мелкозема (сумма легкорастворимых солей <0,12%), рассолонцевание (<2% поглощенного Na+), обогащение илистыми частицами (19-21%).

Объемная масса мелкозема почвы на всех опытных площадках была ниже, чем в породе, и колебалась от 1,16 до 1,22 г/см3. В молодых почвах понижений содержалось 23-38% скелета. Такие почвы, хотя и классифицировались как сильноскелетные, содержали достаточное количество мелкозема – от 4300 до 5494 т/га, что вполне достаточно для нормально роста деревьев и кустарников. По гумусированности молодые почвы понижений относились к слабогумусированным – 0,5%.

Важнейшими факторами, определяющими темпы зарастания сульфидсодержащих отвалов, являлись уровень кислотности и содержание подвижного (обменного) алюминия. В молодых почвах понижений за счет дополнительного делювиального сноса мелкозема и влаги ускорились процессы выщелачивания, рассоления и почвообразования. Снизилась кислотность почвенного раствора (рНН2О 5,3-6,9). Показатели кислотного комплекса в целом были значительно ниже, чем в горной породе. Концентрация обменного алюминия снизилась до 0,03 мг/кг, что уменьшило его токсичность для растений. Таким образом, в замкнутых между буграми понижениях формируется молодая почва, пригодная для озеленения отвалов.

Литература:

1. Костенко И.В., Опанасенко Н.Е. Почвообразование на отвалах сульфидных шахтных пород Западного Донбасса при их зарастании // «Почвоведение». 2005. №11. С. 1357-1365.