Оценка накопления нефтепродуктов в районе строительства и эксплуатации газопровода Надым – Пунга (ЯНАО)

Соловьева Александра Александровна

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

E–mail: solovyova.a.a@mail.ru

На исследуемой территории основным типом техногенного воздействия является прокладка и обслуживание линейных сооружений (газопроводов). Помимо механических повреждений почвенного и растительного покрова, на окружающую среду негативно влияет автотранспорт, строящий и обслуживающий систему газопроводов. Загрязнение почв продуктами сгорания топлива (нефтепродукты (НП), тяжелые металлы), в районах Севера приводит к серьезным последствиям. Оценка распространения и накопления НП ведется с 2009 г; в 2014г было обследовано двадцать километров трассы (с 0-го по 20 км) вдоль газопровода Надым – Пунга. Цель работы: оценка влияния эксплуатации инженерных сооружений и автотранспорта на экосистемы в условиях Севера.

Объект исследований: грунты обочин и кюветов автомобильной трассы, расположенной вдоль газопровода Надым-Пунга. НП в грунтах  определены по ПНД Ф 16.1:2.2.22-98.. Измерения проводили на спектрометре КН-3 при длине волны 3,42 мкм (Концентратомер нефти – 3).За 2014г  ширина полотна дороги была увеличена вдоль всего обследованного отрезка трассы. На отрезке от 0 до 5 км и развязках она достигает ширины 25м, на остальных участках - от 11-12 до 18 м. На ее поверхности, сложенной песком из карьера встречаются масляные пятна. Во время дождей дорогу размывает, поэтому в кюветах и на обочинах скапливаются НП, смытые вместе с песком с дороги. Проведенные ранее исследования показали, что накапливаясь в кюветах, загрязненный НП грунт (песок) часто перекрывается слоями более чистого песка. В таблице 1 приведены данные, позволяющие оценить изменения содержания НП, произошедшие за год (август 2013 – август 2014).

Таблица 1. Содержание НП и Кпдк в грунтах

| Место отбора | Глубина отбора,см | Вид пробы | НП, мг/кг, 2013 г | НП, мг/кг, 2014 г | Кпдк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кювет вдоль дороги 8,3 км | 50 | песок | 2456,7 | 2508,3 | 398,1 |
|  | 100 | песок | 1209,23 | 1108,9 | 176 |
| кювет вдоль дороги 8 км | 20 | песок | 17,6 | 300,2 | 47,7 |
|  | 80 | песок | 275,2 | 500,3 | 79,4 |
| кювет вдоль дороги 7,5 км | 20 | песок | 412,3 | 370,2 | 58,8 |
| кювет вдоль дороги 7,2 км | 50 | песок | 187,4 | 400,5 | 63,6 |
|  | 80 | песок | 311,1 | 300,2 | 47,7 |
| кювет вдоль дороги 6,5 | 20 | песок | 89,6 | 111,3 | 17,7 |
|  | 50 | песок | 164 | 212,7 | 33,8 |
| кювет вдоль дороги 5,5 км | 20 | песок | 65,3 | 120,5 | 19,1 |
|  | 50 | песок | 56,9 | 102,8 | 16,3 |
|  | 80 | песок | 104,3 | 168,6 | 26,8 |
| Песок из карьера (фон) | 0-20 | песок | 6,3 | Не опр. | 1 |

Полученные данные показывают, что на территории, примыкающей к обследованному участку дороги, за год произошло увеличение содержания НП по всем глубинам отбора проб. Значения коэффициентов превышения содержания НП (Кпдк) над фоновым в песке из карьера (6,3 мг/кг) на разных глубинах колеблются от 10 до 396. Отмечено, что ни в одной из точек отбора проб нет существенного снижения содержания НП, что говорит о возрастании загрязнения на поверхности полотна дороги.