Исследование содержания тяжелых металлов в почвах Ивановской области

Дубинин С.В., Румянцев И.В., Дунаев А.М.

Студент, аспирант, аспирант

ФГБОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет,

неорганический факультет, Иваново, Россия

E-mail: igorek.rum@mail.ru

Антропогенная деятельность является одним из ведущих факторов, определяющих качество почвенного покрова. Обладая значительной аккумулирующей способностью, она может поглощать токсиканты и удерживать их на протяжении длительного времени. В связи с этим вопросы экологического мониторинга состояния почв всегда остаются актуальными, особенно на региональном уровне.

Данная работа посвящена исследованию содержания в почвах Ивановской области одних из наиболее опасных ксенобиотиков настоящего времени – тяжелых металлов (ТМ). Для достижения поставленной цели были разработаны следующие задачи: провести сбор и анализ образцов почв на территории Ивановской области; провести оценку локальных фоновых концентраций ТМ; выполнить оценку уровня воздействия на почвенный покров; рассчитать значения уровней экологического риска для окружающей среды и здоровья населения; предложить мероприятия по улучшению экологической обстановки.

Пробоотбор и пробоподготовка образцов почвы осуществлялись по стандартным методикам. На территории исследуемого региона было заложено 45 точек пробоотбора со средним расстоянием между точками 20 км. Образцы почвы отбирались с глубины 10-20 см. Преобладающим типом почв в изучаемом регионе выступает дерново-подзолистые суглинистые почвы.

После просеивания, высушивания до воздушно-сухого состояния и удаления включений, почвы подвергались анализу на содержание различных форм ТМ (Pb, Cd, Cu, Co, Ni, Mn, Fe и Zn) методом атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС) с атомизацией в пламени. В образцах почв определялись концентрации валовых форм металлов (экстракция с использованием экстракции конц. HNO3 и H2O2), а также подвижных форм (экстрагент – ацетатно-аммонийный буфер с рН=4.8). Погрешность измерений составляла 15-30%.

Среднее содержание ТМ в почвах области не превышает установленных нормативных значений (ПДКп), однако для отдельных районов было отмечено превышение фоновых величин. Расчетные величины уровня экологического риска свидетельствуют о значительном уровне риска для здоровья населения вблизи крупных городов области. Опасность представляют в первую очередь общетоксические неблагоприятные эффекты.

Для выявления возможных источников поступления токсикантов был применен факторный анализ, который в сочетании с анализом построенных карт пространственного распределения изучаемых элементов позволил определить потенциальные источники загрязнения и разработать необходимые меры по снижению негативного воздействия.