ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ФОРМ АЗОТА В МНОГОЛЕТНЕМ ПОЛЕВОМ ОПЫТЕ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ

Орлова Елизавета Владимировна

Инженер

ФГБУН Санкт-Петербургский Научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: elizaveta-orl@yandex.ru

Содержание подвижных форм азота является одним из основных показателей эффективного плодородия почв. Известно, что содержание в почвах азота определяется эффективностью жизнедеятельности микроорганизмов, поскольку загрязнение почвы нефтепродуктами всегда приводит к резким нарушениям почвенного микробоценоза и ингибированию активности микроорганизмов. Уменьшение подвижного азота в почвах является одним из наиболее серьезных нарушений в функционировании нефтезагрязненных почв, приводит к снижению их плодородия и качества. Вследствие этого изучение особенностей нарушения азотного цикла при нефтяном загрязнении, проявляющегося в изменении содержания подвижных форм азота, процессов его последующего восстановления при самоочищении или рекультивации и выбор на основе полученных результатов оптимальных мероприятий является одной из важнейших задач экологически безопасного природопользования.

Основная задача работы – изучить влияние нефтяного загрязнения дерново-подзолистой почвы на содержание подвижных (нитратных и аммонийных) форм азота в условиях длительного полевого опыта. Опыт заложен на территории опытного поля Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (г. Пушкин). Уровень нефтяного загрязнения – 10 л/м2. В опыте были изучены варианты самоочищения (без обработки) и с использованием различных мероприятий биологической рекультивации – совместного внесения минеральных удобрений (NPK) и извести, а также пяти различных биопрепаратов на фоне минеральных удобрений и извести.

Установлено, что загрязнение нефтью по-разному влияет на нитратные и аммонийные формы азота. Аммонийные формы азота являются весьма устойчивыми, и их содержание практически не изменяется при изученном уровне нефтяного загрязнения. Отмечено увеличение содержания аммонийного азота вследствие применения азотных удобрений и под клевером, однако к концу исследований (8 лет) различия между вариантами становятся несущественны. Необходимо подчеркнуть, что в исследованной почве, которая исходно отличалась очень хорошими агрохимическими характеристиками, содержание аммонийного азота даже на нефтезагрязненных делянках в течение всего опыта оставалось на высоком уровне.

В то же время нитратный азот оказался очень чувствительным к отрицательному действию нефти на почву. Содержание нитратного азота при внесении нефти в испытанной дозе вызывало значительное, более чем в 6 раз уменьшение содержания N-NO3. Компенсировать нехватку N-NO3 на нефтезагрязненных делянках удалось только внесением повышенных доз минеральных азотных удобрений. Внесение биопрепаратов не повлияло на содержание нитратного азота. В течение последующих лет содержание подвижного нитритного азота восстанавливалось очень медленно, и к концу 8 года было меньше, чем в контроле (чистой, незагрязненной почве) во всех вариантах опыта, даже с внесением минеральных удобрений. Таким образом, нарушения азотного цикла, а именно, способности почвы трансформировать аммоний в нитраты, при нефтяном загрязнении оказывается столь существенными, что прослеживаются на протяжении всего срока наблюдений. Даже в конце наблюдений, через 8 лет, содержание N-NO3 в нефтезагрязненных делянках было в 1,5-3 раза меньше, чем в контроле. Необходимо отметить, что по показателям продуктивности, которое оценивали по величине надземной биомассы выросших трав, все варианты опыта сравнялись с контролем к концу 4 года. Следовательно, содержание нитратного азота является гораздо более чувствительным показателем качества и удовлетворительного экологического функционирования почв, чем биомасса растений, и может быть предложено в качестве индикационного показателя для диагностики качества и здоровья рекультивированных почв, нарушенных при нефтяных загрязнениях.