Методика моделирования пространственного распределения накопленного уровня загрязнения почвенного покрова, обусловленного атмосферными выбросами Новочеркасской ГРЭС

Литвинов Юрий Алексеевич

ассистент

Южный федеральный университет, Академия биологии и биотехнологии,

г. Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: litvinov_ua@mail.ru

Загрязнение тяжелыми металлами и полициклическими ароматическими углеводородами  в последние 50 лет приняло глобальные масштабы. Уровень техногенного загрязнения определяется мощностью предприятий – загрязнителей, продолжительностью их деятельности и системой очистных сооружений. К одним из таких крупных предприятий Ростовской области относится Новочеркасская ГРЭС.

Построение модели позволит выявить участки с потенциально высоким содержанием загрязняющих веществ в окружающей среде, объективно планировать отбор  образцов индикаторных показателей, учитывать данные многолетних наблюдений для повышения качества прогнозной модели, получить оценку достоверности модели и предложить методы её повышения.

Цель настоящей работы – формирование ГИС-модели на сетке с шагом 30 м  для 25-километровой зоны вокруг четырех точечных источников загрязняющих веществ (трубы Новочеркасской ГРЭС).

В качестве исходных данных, по источнику загрязнения (ГРЭС), выступали: высота источника выброса над уровнем земли, температура выбрасываемой газовоздушной смеси, диаметр устья источника выброса, скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, объемное (весовое) содержание каждого из загрязняющих веществ в составе газовоздушной смеси. В расчетной модели также использовались данные гидрометеорологических наблюдений, почвенно-ландшафтные показатели и данные о сельскохозяйственной деятельности человека в 25 километровой зоне воздействия Новочеркасской ГРЭС

В соответствии с существующими методиками расчетов [1,2] составлена рабочая модель - картосхема вероятного распространения техногенных выбросов в пределах обследуемой территории в виде сетки с шагом 30 метров. Последовательное накопление данных обследований, выявление фоновых показателей для точек сетки позволяет производить уточнение расчетных коэффициентов модели, оценивать характер пространственного распределения погрешности.

Применение модели позволит:

- выявить закономерности пространственного распространения техногенных выбросов (в том числе тяжелых металлов) в окрестностях предприятий-загрязнителей;

- прогнозировать меру опасности техногенных выбросов на окружающую среду (растительность, животный мир и население);

- подготовить для санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб научные основы по разработке ПДК загрязненности окружающей среды токсическими элементами;

- разработать обоснованные рекомендации производству об организации мероприятий по охране окружающей среды (изменение технологии производства, улучшение очистных пылегазовых сооружений и пр.).

Литература

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД 86, РД 52.04.212-86

- Горстко А.Б. Математическая модель экосистемы Азовского моря. М. «Знание». 1979. 65 с.