Магнитная восприимчивость почв над подземным хранилищем газа

(эколого-геологические аспекты).

Пальцев И.С.

Аспирант

Национальный исследовательский Саратовский государственный университет

имени Н.Г. Чернышевского

stepnoe-phg2013@yandex.ru

Основной целью настоящей работы являлось изучение воздействия функционирования Степновского подземного хранилища газа (СПХГ) на изменение параметров магнитной восприимчивости (МВ) почвенного покрова, представленного каштановыми почвами. Исследования с аналогичным методическим подходом ранее проводились для территорий распространения дерново-подзолистых и чернозёмных почв. Известны результаты исследований МВ и магнито-минералогических характеристик почвенного покрова на территориях единичных ПХГ (Щелковское, Северо-Ставропольское), которыми выявлено, что над искусственной газовой залежью в почвенных горизонтах происходит статистически значимое увеличение МВ и содержания магнитной фракции в среднем в 2-4 раза по сравнению с фоновой территорией. Увеличение обусловлено синтезом педогенного магнетите.

Территория горного отвода Степновского подземного хранилища газа расположена в Советском районе Саратовской области, в 6,5 км северо-восточнее п. Степное. Поверхность территории ровная с абсолютными отметками 70,5 – 72,5 м. Площадь горного отвода составляет 908 га. Размеры его с запада на восток – 6,25 км, с юга на север – 2,7 – 3,7 км.

Всего на территории горного отвода ПХГ была отобрана 51 проба почв (рисунок 1). Местоположение точек опробования выбиралось с условием наибольшей их удаленности от элементов техногенной инфраструктуры СПХГ. Все образцы отбирались согласно действующему ГОСТу. Аналитические исследования проводились в лаборатории геоэкологии геологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского и состояли в определении активности ионов водорода (pH) и окислительно-восстановительного потенциала (Eh), гранулометрического состава с использованием ситового метода при  предварительном отмучивании пробы.

Петромагнитные исследования проводились в два этапа. Во время полевого этапа при помощи портативных измерителей магнитной восприимчивости КТ-6 и КТ-10 проводились натурные замеры МВ. В лабораторных условиях проводились, при помощи каппабриджа KLY-2, измерения МВ естественных образцов, а также выделенных гранулометрических фракций.

Установлено, что поведение магнитной восприимчивости почв на территории Степновского подземного хранилища газа обусловлено активными геохимическими (биогеохимическими ?) процессами, мобилизующими минеральную матрицу почв к процессам образования аутигенного комплекса железистых минералов. Определенное значение при этом могут играть эманационные потоки метана из геологических толщ, используемых для закачки и подземного хранения газа. Косвенными критериями подобных процессов служат факты загрязнения грунтовых вод территории горного отвода СПХГ газовой составляющей (метан, этан, этен). Исследованию магнито-минералогических особенностей исследуемых почв авторы посвятят следующий этап работы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 1757) и гранту Президента РФ для поддержки молодых российских ученых (проект МК-5424.2015.5).