СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА В ПОЧВАХ

Карпушова А.В.1, Тагивердиев С.С.2

Студент 1, аспирант 2

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону,                                                         e-mail: nastenka-30-06@mail.ru .

Черноземы давно и заслуженно пользуются репутацией лучших почв мира.  В настоящее время проблема гумуса приобретает  большую практическую значимость, поскольку в глобальном масштабе происходят его потери (до 1 т/га в год и более). За последнее столетие черноземы потеряли одну треть своих гумусовых запасов в результате  интенсивного использования без должной заботы о поддержании их гумусового состояния.  Значительные потери гумуса имеют место при эрозии почв и антропогенном опустынивании, при вовлечении в земледелие. При этом происходит изменение и состава гумуса, что может влиять на результаты определения его содержания в почвах, так как классический метод Тюрина основан на определении окисляемости гумуса, а она может меняться в зависимости от качественного состава. Отсюда актуальность поиска альтернативных способов определения содержания Сорг. в почве.

Было проведено определение органического углерода двумя принципиально различными методами: косвенным методом Тюрина в модификации Симакова и методом высокотемпературного каталитического сжигания на анализаторе общего органического углерода TOC-L CPN Shimadzu. Первый основан на окислении органического вещества раствором двухромовокислого калия в серной кислоте и после- дующем определении избытка окислителя методом титрования солью Мора. На ТОС-L анализаторе органический углерод (ТОС) определяется как разность между общим суммарным (ТС) и неорганическим (IC) углеродом (Руководство…, 2004).

Возможная разница в результатах определения разными методами обусловлена спецификой и особенностями косвенного определения количества углерода по его окисляемости: если окисляемость гумуса, определяемая структурой молекул гумусовых кислот, по каким-либо причинам снижается, то и результат определения гумуса оказывается заниженным. Инструментальный метод определения органического углерода на анализаторе TOC-L CPN Shimadzu не имеет большей части изложенных недостатков, что сопряжено с непосредственным определением отдельно общих (валовых) и неорганических форм углерода, представленных в почве. Принцип определения общего углерода (ТС) основан на прямом сжигании пробы в специализированной трубке сжигания ТС, заполненной катализатором окисления, и нагретой до 680 °С.

Объектом исследования служили естественные и антропогенно-преобразованные почвы населенных пунктов Ростовской агломерации. Данные по органическому углероду полученные указанными методами фактически полностью совпадают по большему числу проанализированных образцов – значения отличаются друг от друга на величину, не превышающую ошибку определения Сорг. методом Тюрина.

В ряде горизонтов урбик количество углерода, учтенное методом высокотемпературного каталитического сжигания, оказалось ниже, чем при определении классическим методом Тюрина. Ранее проведенные исследования (Горбов, Безуглова, 2013, 2014) свидетельствуют, что в антропогенно-преобразованных горизонтах гумус принципиально отличается по своему качественному составу. Есть вероятность, что окисляемость этих форм гумуса в горизонте урбик выше, чем в естественных почвенных горизонтах. Это позволяет предположить наличие в его структурах повышенного количества новообразованных компонентов алифатической природы. И для таких объектов предпочтительнее использование инструментального метода.