Использование спутников GNSS для количественной оценки интегрального атмосферного влагосодержания

Терешин Никита Алексеевич

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: nikita.tereshin@gmail.com

Количество водяного пара в атмосфере является одним из определяющих факторов протекания многих атмосферных процессов [1]. В связи с этим является актуальной задача разработки новых методов оценки атмосферного влагосодержания, так как существующие методы измерения влажности не обладают достаточной эффективностью в многих ситуациях.

Существует возможность количественной оценки интегрального атмосферного влагосодержания на основе анализа радиосигналов глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS, Global Navigation Satellite System), в том числе спутников GPS и ГЛОНАСС. Существующие сети стационарных геодезических навигационных приемников позволяют определять задержку распространения спутникового сигнала, которая включает в себя, помимо прочего, информацию о концентрации водяного пара [2].

Задержка сигнала преимущественно определяется расстоянием до спутника.  Величина дополнительных задержек, создаваемых как атмосферой, так и прочими факторами, на порядки меньше — при характерных расстояниях до спутника в 20 000 и более километров та часть задержки, которая создается нейтральной атмосферой  —  так называемая тропосферная задержка — эквивалентна 2-3 метрам дополнительного расстояния, пройденного сигналом. Таким образом, выделение тропосферной задержки требует высокой точности расчетов и учета множества факторов, влияющих на распространение спутникового сигнала [3].

Для расчета тропосферной задержки из архивных навигационных данных приемников был разработан набор программ на языке Python с использованием библиотеки GPSTk [4].

Получаемая тропосферная задержка позволяет опосредованно оценить значение интегрального влагосодержания — количества воды, которое содержится в атмосферном столбе (кг/м2) [5].

Временные ряды, полученные с использованием данного метода, были сравнены с погодными данными из реанализа. Было выявлено, что оценка среднеквадратичного отклонения полученных рядов от погодных данных достигает не более 6 кг/м2 (порядка 30-40% от общей величины интегрального влагосодержания). Оценка пространственного поля влагосодержания показала количественное отклонение от результатов реанализа на 35-40%.

Существенным отличием разработанного метода от подобных является возможность его дальнейшего использования в качестве основы для оценки вертикального распределения влагосодержания.

Литература

1. Дроздов О. А. и др. Климатология. Л.: Гидрометеоиздат, 1989

2. Shrestha, S. M. Investigations into the Estimation of Tropospheric Delay and Wet Refractivity Using GPS Measurements // UCGE Reports. 2003, №20180

3. Sanz Subirana, J., Juan Zornoza, J. M., and Hernández-Pajares, M. GNSS Data Processing

Vol. I: Fundamentals and Algorithms. European Space Agency, 2013.

4. www.gpstk.org (GPSTk)

5. Accuracy of absolute precipitable water vapor estimates from GPS observations // Journal of Geophysical Research. 1998, №103(D22) p. 701-710.