Изучение взаимодействия пары эритроцитов в аутологической плазме и сыворотке крови с помощью лазерного пинцета

Поткин А.В.1, Данилина А.В.1, Ли К.1, Приезжев А.В1,2

студент, студент, аспирант, сотрудник

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

международный лазерный центр, Москва, Россия

E–mail: avp2@mail.ru

Одним из важных свойств эритроцитов является их способность к агрегации. Агрегация – обратимый процесс слипания эритроцитов, в значительной мере определяющий текучесть крови, состояние микроциркуляции и, как следствие, эффективность доставки кислорода к тканям. Поэтому исследование закономерностей агрегации эритроцитов (АЭ) является важной задачей реологии крови [1]. Образование АЭ происходит только в присутствии белков плазмы крови, среди которых основную роль играет белок фибриноген, или других макромолекул, таких как декстран.

В данной работе изучалась роль фибриногена в кинетике и динамике взаимодействия (агрегации и дезагрегации) пары одиночных эритроцитов. Для этого эритроциты взвешивались в аутологической плазме или в сыворотке крови (плазме крови, лишенной фибриногена), затем измерялось время агрегации и исследовалась динамика дезагрегации эритроцитов.

Для проведения экспериментов был собран двухканальный лазерный пинцет (ЛП). Благодаря жесткой фокусировке лазерного пучка, с помощью ЛП можно осуществлять захват и манипуляцию миркоразмерных объектов, а также измерять силы порядка единиц пиконьютонов. Это дает возможность исследовать различные физические аспекты взаимодействия отдельных клеток и молекул без механического контакта,  открывая новые горизонты в биофизике и медицинской физике [2]. В частности, ЛП используется для изучения взаимодействия одиночных эритроцитов [3].

Наш ЛП построен на основе водно-иммерсионного объектива Olympus, LUMPlanFI (100x, NA=1.00), CMOS камеры (Thorlabs, DCC 1545M) и двух лазеров Nd:YAG (220 мВт, 1064нм). Длина волны лазерного излучения выбиралась в области наименьшего коэффициента поглощения света эритроцитом.

Кровь для экспериментов бралась из вены клинически здорового донора и использовалась в течение первых 8 часов после взятия. Плазма и сыворотка крови подготавливались по стандартному протоколу. Для проведения экспериментов на ЛП в каждый раствор (аутологическую плазму и сыворотку крови) добавлялась эритроцитарная масса до концентрации 0.5%. Высокая степень разбавления суспензии эритроцитов необходима для работы с одиночными клетками.

На рис. 1 (а) схематически показана процедура измерения времени агрегации эритроцитов, т.е. времени, необходимого до полного спонтанного перекрытия эритроцитов, начиная с фиксированного начального перекрытия эритроцитов (менее чем ¼ боковой поверхности). Эта процедура состояла из следующих этапов: (1) два невзаимодействующих эритроцита захватывались двумя независимыми ЛП; (2) эти эритроциты сводились до перекрытия ¼ боковой поверхности, и отпускались с ловушек; (3) измерялось время до тех пор, пока перекрытие эритроцитов не станет больше ¾ боковой поверхности. Результаты наших измерений, представленные на рис. 1 (б) показывают, что в сыворотке  агрегация в значительной степени замедлена по сравнению с агрегацией  в плазме.

На рис. 2 (а) схематически показана процедура исследования динамики дезагрегации эритроцитов. Измерялся закон, по которому следует изменять силу захвата F одного из эритроцитов, чтобы уменьшить область перекрытия с другим эритроцитом от максимального (А0) до минимального значения (А), таким образом эта процедура состояла из следующих этапов: (1) два одиночных невзаимодействующих эритроцита захватывались двумя независимыми ЛП; (2) эритроциты сводились до ¾ боковой поверхности, делалась пауза продолжительностью более 10 секунд; (3) эритроциты разводились при силе захвата F с постоянной скоростью V = 0.4 мкм/с передвижения одного из ЛП. Измерялось минимальное достигаемое линейное перекрытие (A). Результаты наших измерений, представленные на рис. 2 (б), показывают, что в сыворотке сила захвата F, необходимая для разделения эритроцитов, значительно ниже, чем в плазме. При этом в случае плазмы, даже при большей силе захвата F, достигалась только частичная дезагрегация эритроцитов.

Результаты измерений усреднялись по 12 парам эритроцитов, как для измерений времени агрегации, так и для измерений силы дезагрегации. Среднеквадратичный разброс измеряемых значений в основном обусловлен индивидуальными отличиями между эритроцитами.

Таким образом, из полученных результатов можно сделать вывод о том, что отсутствие фибриногена в значительной степени изменяет кинетику и динамику взаимодействия эритроцитов, увеличивая время агрегации и уменьшая силу дезагрегации. Полученные данные позволят более точно интерпретировать изменения агрегации эритроцитов, имеющие место при социально значимых заболеваниях, в связи с изменением концентрации фибриногена.

Рис. 1 (а) Схема процедуры измерения времени агрегации эритроцитов, крестиками обозначены положения лазерных пинцетов. (б) Результаты измерений среднего значения и среднеквадратичного отклонения времени агрегации эритроцитов в сыворотке и плазме крови. Видно значительное замедление агрегации эритроцитов в отсутствии фибриногена.

Рис. 2 (а) Схема процедуры измерения силы дезагрегации эритроцитов, крестиком обозначены положения лазерных пинцетов. (б) Результаты измерений среднего значения и среднеквадратичного отклонения минимального линейного перекрытия эритроцитов (A) , достигаемого  при силе захвата F = 7 ± 2 пН для сыворотки и F = 10 ± 3 пН для плазмы.

Литература

- Соколова И.А. Агрегация эритроцитов. Регионарное кровообращение и микроциркуляция, 2010, том 36 (4), с. 4-26.

- Ramser K., Hanstorp D. Optical manipulation for single-cell studies. Journal of Biophotonics, 2010, vol. 3 (4), pp. 187-206.

- Маклыгин А.Ю. и др. Измерение силы взаимодействия между эритроцитами в агрегате с помощью лазерного пинцета, Квантовая Электроника, 2012, т. 42 (6), стр. 500-504.