Определение пространственно-временных параметров излучения полупроводниковых источников света

Кожевников Дмитрий Александрович

Студент

Белорусский национальный технический университет

Приборостроительный факультет, Минск, Республика Беларусь

E–mail: dimaing1408@gmail.com

Широкое использование в системах обработки и отображения информации оптоэлектронных приборов на основе полупроводниковых светоизлучающих кристаллов связано, прежде всего, с расширением элементной базы этих приборов. Малое потребление электроэнергии, простота  управления, достаточно широкий выбор спектрального диапазона излучения определяют перспективы использования светоизлучающих и лазерных диодов. Важнейшими эксплуатационными свойствами таких оптоэлектронных систем являются однонаправленность передачи информации по оптическому каналу, отсутствие влияния обратной реакции приемника на излучатель, возможность обработки как импульсного, так и непрерывного сигнала, помехозащищенность и исключение взаимных наводок в многоканальных схемах. В основе работы анализируемых систем лежат процессы модуляции светового потока и кодировки информационных сигналов. Использование полупроводниковых светодиодных (LED) и лазерных (LD) источников оптического излучения позволяет применять методы внутренней модуляции оптического излучения. Целью данной работы является компьютерное моделирование и исследование режимов работы различных образцов полупроводниковых источников света, а также проведение сравнительного анализа эффективности исследуемых образцов излучателей в схемах передачи информации по открытому оптическому каналу.

В работе определены вольт-амперные и световые характеристики исследуемых излучателей, получены  зависимости относительной яркости излучения от величины тока питания  и температуры излучателя. Использовались образцы LED и LD, излучающие в ближнем инфракрасном диапазоне и в видимом спектральном диапазоне (красная, зеленая и синея области видимого спектра). Для определения параметров оптического излучения в работе использовался метод фотоэлектронной регистрации, а также люксметр Ю-116. Система питания, содержащая стабилизированный блок питания и электронную схему формирования электрических импульсов, позволяла реализовать режимы импульсного (внутренняя модуляция) и постоянного питания исследуемых образцов полупроводниковых излучателей. Особый интерес представляют результаты, полученные в условиях значительного превышения параметров питания их номинальных значений. На собранной установке с помощью цифрового фотоаппарата проведено микрофотографирование излучающих кристаллов. Установлены характерные особенности формирования светового потока при различных уровнях питания. Проанализированы пространственные параметры формируемого излучения. Собрана принципиальная схема получения и передачи информации в открытом оптическом канале при позиционно-импульсной модуляции излучения. Рассмотрены особенности прохождения светового сигнала в исследуемых оптических каналах. Результаты эксперимента качественно согласуются с результатами компьютерного анализа.

Автор выражает признательность научному руководителю Развину Ю.В. за постановку научной задачи и помощь в подготовке работы.