Анализ наклонного распространения акустического пучка

на основе уравнения Вестервельта

Филин А.А.1), Хохлова В.А. 2), Сапожников О.А.3),

1)Студент, 2)доцент, 3)профессор,

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: aa.filin@physics.msu.ru

Для решения многих прикладных задач современной нелинейной акустики, особенно для медицинских приложений, часто необходимо рассчитывать ультразвуковые поля мощных фокусированных излучателей. Как известно, произвольный фокусированный пучок можно представить в виде совокупности большого числа плоских волн, распространяющихся под разными углами. В случае линейной фокусировки поле для каждой из таких волн рассчитывается отдельно, а полное поле находится как суперпозиция этих решений. В случае нелинейных волн принцип суперпозиции нарушается, поэтому необходимо учитывать взаимодействие плоских волн при их распространении под углом друг к другу. Расчёт таких задач может быть проведён на основе нелинейного волнового уравнения Вестервельта

∂2p∂τ∂z=c02Δp+β2ρ0c03∂2p2∂τ2,                                               (1)

где p – акустическое давление, z – направление вдоль оси пучка, τ=t−z/c0, t – время,c0 – скорость звука, ρ 0 – плотность среды, β – коэффициент нелинейности. Распространённым эффективным методом численного интегрирования уравнения (1) является метод расщепления по физическим факторам, в котором акустическое поле находится последовательно, переходя от плоскости (x, y, z) к плоскости (x, y, z+∆z) с малым шагом ∆z [1]. При таком подходе нелинейные искажения волны рассчитываются так, как если бы волна на каждом шаге ∆z распространялась вдоль оси z. В волновом пучке различные компоненты углового спектра распространяются под некоторым углом к оси z, и применимость метода расщепления для наклонных пучков не кажется очевидной, особенно в нелинейном случае, когда наклонно распространяющиеся компоненты на каждом шаге ∆z проходят тем большее расстояние, чем больше угол наклона. Для наклонных волн естественно ожидать более сильных нелинейных искажений. В то же время, с ростом угла наклона усиливаются и эффекты поперечной диффузии (дифракции), которые способны скомпенсировать усиление нелинейности, обеспечивая тем самым корректность метода расщепления. Настоящая работа посвящена анализу некоторых аспектов этой проблемы на примере численного расчёта одного и того же линейного пучка при его различном наклоне.

Предполагалось, что акустический пучок создаётся круглым поршневым излучателем радиуса a = 2.35см, работающим на частоте f=1 МГц. На первом этапе проводился расчёт в системе координат, ось z которой перпендикулярна плоскости излучателя. Излучатель располагался при z = 0 (плоскость А на рис. 1). Численное решение задачи на каждом шаге ∆z строилось методом углового спектра [2, 3]. На основе исходного углового спектра p0(kx,ky)=p0(x,y,0)exp−i(kxx+kyy)dxdy, заданного на плоскости источника (x, y, z = 0), последовательно рассчитывался угловой спектр в поперечных плоскостях перед излучателем, путём перехода от плоскости z к плоскости z + ∆z : p(kx,ky,z+Δz)=p(kx,ky,z)expiΔzk2−kx2−ky2 (здесь k=2πf/c0– волновое число,  - пространственные частоты). Распределение амплитуды акустического давления на каждом слое получалось путём синтеза Фурье: p(x,y,z)=1/2π2p(kx,ky,z)expi(kxx+kyy)dkxdky. Для исключения ошибок, связанных с отражением от границ пространственного окна, на каждом шаге осуществлялась низкочастотная фильтрация путём обрезания высоких пространственных частот, таких, что kx2+ky2>kmax2, где kmax=k/z2(Δk)2/π2+1, Δk=22π/L, L – размер пространственного окна. Кроме того, вводилось искусственное поглощение вблизи границ окна. Расчёт комплексной амплитуды давления проводился в узлах прямоугольной сетки в некоторой области пространства перед излучателем, поперечный размер которой составлял 8 диаметров излучателя, а продольный – полторы дифракционной длины  z1=1.5(ka2/2).

На втором этапе расчёт поля повторялся в новой системе координат (x',y',z'), ось z' которой повёрнута относительно оси z исходной системы координат (Рис. 1). В качестве граничного условия использовались результаты расчёта первого этапа, т.е. использовались уже найденные значения амплитуды давления на плоскостях, пересекающих плоскость . Исходя из указанного граничного условия, находился угловой спектр и проводился расчёт по той же схеме, что и на первом этапе. В результате получалось новое пространственное распределение. В частности, были рассчитаны значения амплитуды волны в плоскости z=z1, т.е. имелась возможность сравнить численные решения, полученные в двух взаимно наклонённых системах координат. Было показано, что при достаточно малом шаге получаемые пространственные распределения практически не различаются. Разработанный алгоритм далее планируется использовать для решения нелинейной задачи.

| Рис. 1. Схема моделируемой задачи |  |
| --- | --- |

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-12-00974.

Литература

- Canney M.S., Bailey M.R., Crum L.A., Khokhlova V.A., Sapozhnikov O.A. Acoustic characterization of high intensity focused ultrasound fields: A combined measurement and modeling approach // J. Acoust. Soc. Am. 2008. V. 124 (4). P. 2406–2420.

- Виноградова М. Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П.  Теория волн // М.: Наука, 1979.

- Юлдашев П.В., Хохлова В.А. Моделирование трехмерных нелинейных полей ультразвуковых терапевтических решеток // Акуст. журн., 2011, Т. 57, № 3, с.337-347.

- Катиньоль Д., Сапожников О.А. О применимости интеграла Релея к расчету поля вогнутого фокусирующего излучателя // Акуст. журн., 1999, Т. 45, № 6, с.816-824.