## УДК 54.07

Анализ элементного состава тонких пленок методом ЭДС

Б.М. Галиуллин

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ

e-mail: taubulat@gmail.com

Проблема экспрессного, локального, неразрушающего анализа элементного состава твердых веществ всегда стояла перед исследователями, работающими в металлургии, геологии и в микроэлектронике. Известные методы рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и Оже-электронная спектроскопия – весьма дорогие и трудоемкие, малопригодные для массовых измерений. Более благоприятными перспективами обладают микрорентгеновские анализаторы, использующие характеристическое излучение элементов, образующееся под действием пучка электронов, и позволяющих определять многие элементы в малых объемах вещества.

Для получения надежных результатов необходимо тщательно отрабатывать методику анализа конкретных образцов с учетом всех возможных причин ошибок. Применительно к анализу тонких пленок метод ЭДС имеет ряд дополнительных трудностей. Прежде всего, определяемые элементы, как правило, легкие и близкие по атомному номеру, а следовательно, на спектрах они плохо различаются, что затрудняет их количественный анализ. Исследуемые пленки обычно наносятся на кремниевую подложку, которая сама может вносить вклад в качественный анализ, особенно при малых толщинах пленки. Наконец, нанокомпозитная пленка имеет структуру, отличную от структуры, заложенной в программу расчета спектров, что неизбежно вносит ошибку в результаты анализа.

В данной работе эти особенности энергодисперсионного анализа рассматриваются применительно к измерению элементного состава тонких пленок различных материалов.