Спектрометр излучения молниевых разрядов и транзиентных атмосферных явлений

Штундер Я.А.

Студент 2 курса

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: shtunder5@yandex.ru

- Транзиентные атмосферные явления (ТАЯ)

В стратосфере и мезосфере (высота 10-90 км) наблюдаются кратковременные (длительностью от одной до сотен миллисекунд) вспышки электромагнитного излучения в широком спектральном диапазоне [1]. Масштаб пространства, на протяжении которого происходит свечение, десятки и даже сотни километров. Скорость распространения электрических разрядов, развивающихся в атмосфере,  порядка 100 км/с [2, 10]. Такие высокие скорости наблюдаются в стримерном разряде, в котором фотоны играют роль «лидера» [4, 8].

В зависимости от механизма пробоя воздуха, теории возникновения молний и высоко атмосферных разрядов можно разделить на две группы. Первая группа основана на механизме обычного пробоя воздуха, т.е. на тепловой ионизации воздуха  низкоэнергетичными электронами в присутствии электромагнитных полей [6, 7, 8]. Вторая группа теорий основана на гипотезе о релятивистских «убегающих» электронах, являющихся причиной пробоя воздуха в верхней атмосфере [3]. При наличии релятивистских электронов становится возможным образование тормозного гамма излучения (земные гамма вспышки, TGF) [10].

ТАЯ разделяют на несколько классов, в зависимости от их морфологии, механизма и времени развития: спрайты (sprites), голубые струи (blue jets), эльфы (elves) и др [5, 6 ,8]. Характерным для большинства разрядов является кратковременность вспышек – длительность порядка 1-100 миллисекунд. В некоторых разрядах наблюдается интенсивное ультрафиолетовое излучение (ближний УФ, длины волн 300 - 400 нм), а также рентгеновское и гамма- излучение [3].

Пространственная форма разрядов, и их развитие во времени весьма разнообразны. В зависимости от высоты явления несколько меняется и спектральный состав свечения [5]. К примеру, полученные данные показали, что основная часть спрайтов красная, но снизу обычно имеется синяя область свечение [5, 9]. К сожалению, спектрометрические данные ТАЯ на сегодняшний день весьма ограничены, а измерений спектра явления типа эльф не производилось совсем.

2. Позиционно-чувствительный спектрометр

Измерение спектра высоко-атмосферных явлений наиболее удобно производить с борта искусственного спутника Земли (ИСЗ). Это связано с двумя аспектами. Во-первых, верхняя атмосфера гораздо более разряжена, чем нижняя, и практически не изменяет спектр излучения от источника до детектора (при наблюдении снизу важно учитывать рассеяние и поглощение света). Во-вторых, детектор, установленный на ИСЗ, обладает большим полем зрения и совершает постоянное движение вокруг Земли, что позволяет производить регистрацию в разных районах и набирать большую статистику событий.

Регистрация ТАЯ в НИИЯФ МГУ производилась на спутниках «Университетский-Татьяна», «Университетский-Татьяна-2». Измерения производились в двух диапазонах длин волн, при наблюдении в надир. Данные приборы не обладали пространственным разрешением и наличие всего двух спектральных каналов не позволили производить достоверную идентификацию типа явления в атмосфере.

Для дальнейшего изучения спектра излучения молниевых разрядов и ТАЯ в НИИЯФ МГУ разрабатывается пространственно-чувствительный спектрометр (ПЧС). Назначение прибора: осциллографическая запись оптических спектров молний и ТАЯ с пространственным и высоким временным разрешением. Поле зрения детектора составляет ± 5˚, пространственное разрешение ~10 км, минимальное временное разрешение порядка 1 мкс. Возможно увеличение временного шага за счет цифрового интегрирования сигнала для записи более длительных событий.

Детектор состоит из двух систем: анализатора спектра и камеры для построения изображения события. Каждая часть представляют собой многоанодный фотоэлектронный умножитель (МАФЭУ, 8×8 каналов), перед которым расположена оптическая система. Два МАФЭУ имеют электронику (блок обработки данных). Сигнал с МАФЭУ через мультиплексоры (AD8184) передается на входы высокоскоростного     8-миканального АЦП (ADS5277), работающего в режиме непрерывного измерения с равными интервалами. Данные с выхода АЦП передаются в программируемую логическую интегральную схему (ПЛИС, Spartan-6 фирмы XILINX), в которой производится накопление временных выборок с разными временными масштабами.

Данный прибор позволит получать спектры ТАЯ и молний с высоким временным разрешением в 64-х спектральных полосах излучения.

Литература

- Boeck, W. L., Vaughan, O. H., Blakeslee, R. J., Vonnegut, B., Brook, M., and McKune, J.: Observations of lightning in the stratosphere, J. Geophys. Res., 100, 1465–1475, 1995.

- Cummer, S. A., Jaugey, N., Li, J., Lyons, W. A., Nelsen, T.E., and Gerken, E.A.: Submillisecond imaging of sprite developmentand structure, Geophys. Res. Lett., 33, L04104, doi:10.1029/2005GL024969, 2006b.

- Gurevich, A., Zybin, K., and Medvedev, Y.: Runaway breakdown in strong electric field as a source of terrestrial gamma flashes and gamma bursts in lightning leader steps, Phys. Lett., A361, 119–125, 2007.

- McHarg, M. G., Stenbaek-Nielsen, H. C., and Kanmae, T.: Observation of streamer formation in sprites, Geophys. Res. Lett., 34, L06804, doi:10.1029/2006GL027854, 2007.

- Pasko, V. P.: Theoretical modeling of Sprites and Jets, in: Sprites, Elves and Intense Lightning Discharges, NATO Sci. Ser., Ser. II, vol. 225, edited by: Fullekrug, M., Mareev, E. A., and Rycroft,M. J., pp. 255–311, Springer, Dordrecht, Netherlands, 2006.

- Pasko, V., Inan, U., and Bell, T.: Blue jets produced by quasielectrostatic pre-discharge thundercloud fields, Geophys. Res. Lett., 23, 301–304, 1996a.

- Pasko, V., Inan, U., and Bell, T.: Sprites as luminous columns of ionizationproduced by quasielectrostatic thundercloud fields, Geophys. Res. Lett., 23, 649–652, 1996b.

- Raizer, Y. P., Milikh, G. M., and Shneider, M. N.: Leader-streamers nature of blue jets, J. Atmos. Sol. Terr. Phys., 69, 925-938, doi:10.1016/j.jastp.2007.02.007, 2007.

- Sentman D.D., Wescott E.M., et al. Preliminary results from Sprite94 aircraft campaign: 1. Red Sprites. // Geophys. Res. Lett. 1995, 22, 1205 – 1208.

- Surkov, V. V., Hayakawa, M.:  Underlying mechanisms of transient luminous events: a review, Ann. Geophys., 30, 1185–1212, doi:10.5194/angeo-30-1185-2012, 2012.