Особенности исследования структуры потока жидких сред методом фотокорреляционной спектроскопии.

Вологдин В.А.

Студент

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,

Институт физики нанотехнологий и телекоммуникаций, Санкт-Петербург, Россия.

E–mail: joy214@rambler.ru

В работе рассмотрены особенности исследования структуры потока жидкости для турбулентного и ламинарного режима течения. Исследован характер зависимости интенсивности рассеянного лазерного излучения при различных направлениях вектора намагниченности текущей жидкости от угла  воздействия излучения на текущий поток.  Впервые  экспериментально измерен угол υ между осью диполя жидкой среды без намагниченности и направлением действия лазерного излучения на текущий поток.  Представлен новый метод, позволяющий бесконтактным способом определять внутренние дефекты в трубопроводес более высокой точностью по сравнению с ранее применяемыми.

Исследование структуры распределения молекул и особенностей возникающих в механизме формирования констант (времен продольной Т1 и поперечной Т2) релаксации в текущем потоке, является актуальной задачей фундаментальной физики [1 - 3]. Результаты этих исследований необходимы для совершенствования конструкций различных измерителей физических величин потока (расходомеров, спектрометров, пульсоксиметров и т.д.), приборов искусственного жизнеобеспечения человека,  систем охлаждения с движущейся жидкостью и т.д.

Полученные результаты экспериментальных исследований показали, что построение по регистрируемой интенсивности рассеянного лазерного излучения от потока жидкой среды автокорреляционной функции сложно реализуемая задача даже в случае медленного течения жидкости (ламинарный поток), в отличие от случая исследования среды в стационарном состоянии. Авторами установлено, что интенсивность рассеянного лазерного излучения от текущей среды в полный телесный угол 4 определяется выражением:

(1)

где - энергия нижнего состояния, k- постоянная Больцмана, Т- температура, Z- статистическая сумма,– сечением рассеяния для перехода между энергетическими уровнями  и  , N – число рассеивающих молекул,  – интенсивность действующего на текущий поток лазерного излучения, - угол между осью диполя и направлением возбуждающего лазерного излучения.

Но так как регистрация сигнала рассеяния ведется в определенном направлении, то рассеянный свет собирают из некоторого ограниченного угла, поэтому в (1)  надо использовать дифференциальное сечение рассеяния  [1-3], которое  зависит от угла θ  между направлениями наблюдения рассеянного и действием возбуждающего лазерного излучения. Полученные экспериментальные результаты показали, что исследование турбулентного потока жидкой среды с помощью комбинационного рассеяния света невозможно, в отличие от  метода ядерно – магнитной спектроскопии, который позволяет проводить измерения в турбулентном потоке жидкости с высокой точностью.  Поэтому в работе авторами был предложен и реализован новый метод исследования структуры потока жидкой среды с использованием двух физических явлений: комбинационного рассеяния лазерного излучения и ядерного магнитного резонанса [1 – 3]. Текущая жидкость перед воздействием лазерного излучения намагничивается в сильном магнитном поле. Кроме того, в экспериментальной установке реализовано управлением ориентацией вектора намагниченности относительно текущего потока. Ориентацию  вектора намагниченности по отношению к направлению текущего потока можно изменять в пределах от 0 до 3600. Угол поворота вектора намагниченности определяется  с высокой точностью по сигналу ЯМР, измеряя частоту радиочастотного поля Н1 [3].

Предложенный новый метод позволяет определять бесконтактным способом внутренние дефекты в трубопроводе без внесения в него дополнительных изменений. Условия стерильности трубопровода во время его диагностики разработанным методом не нарушаются, что особенно важно для систем искусственного жизнеобеспечения человека, а также при работе  с биологическими растворами.

Управление ориентацией вектора намагниченности относительно текущего потока перед воздействием лазерного излучения, позволяет повысить эффективность предлагаемого метода по сравнению с ранее применяемым. Изменение направления М позволяет менять  ориентацию молекул относительно направления потока так, чтобы  степень их взаимодействия с внутренним  дефектом в трубопроводе была максимальной.

Кроме того, при работе с биологическими растворами, суспензиями медицинского назначения необходимо также контролировать их температуру, которая может измениться из – за различных факторов. Предварительное намагничивание жидкости  позволяет  измерять в текущей среде константы релаксации (времен продольной T1  и поперечной T2 релаксации) бесконтактным способом на основе применения явления ядерного магнитного резонанса. Зная T1 и T2 кроме  контроля температуру, можно также определить pH–жидкой среды [2, 4]. Использование эффекта ядерного магнитного резонанса также позволяет определять в текущем потоке мольные концентрации Ni парамагнитных ионов [4]. В случае добавления в используемую жидкость дополнительных компонент, которые содержат парамагнитные ионы, можно также установить изменения Ni. Это значительно увеличивает многофункциональность будущего прибора, который планируется разработать на основе проведенных исследований по сравнению с ранее предлагаемыми разработками.

На основе полученных результатов экспериментальных исследований  разработан новый метод, позволяющий управляя ориентацией вектора намагниченности в месте воздействия лазерного излучения определять угол   между осью диполя и направлением возбуждающего лазерного излучения, который  экспериментально было не измерить.

Литература

- Вебер А. Спектроскопия комбинационного рассеяния света в газах и жидкостях. М.: Мир. 1992.

- Исследование структуры потока жидких сред методом фотокорреляционной спектроскопии.   В.А. Вологдин, В.В. Давыдов, Тезисы докладов Российской молодежной конференции  по физике и астрономии  «Физика. СПб», 28 – 30 октября 2014 г., Санкт – Петербург, с. 110 - 112.

- Применение метода фотокорреляционной спектроскопии для измерения угла между осью диполя и направлением текущего потока жидкости. В.А. Вологдин, В.В. Давыдов, Сборник докладов XV школы молодых ученых «Актуальные проблемы физики», 16 – 20 ноября 2014 года, Москва, ФИАН им. П.Н. Лебедева, с. 222 – 224.

- Попель А.А.  Магнито - релаксационный метод анализа неорганических веществ. М.: Химия. 1978.