Метод мюонной радиографии и его применения
Баклагин Сергей Алекандрович
Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: sbaklagin@gmail.com

Мюонная радиография ― это метод исследования внутренней структуры объектов, который основан на зондировании вещества объекта пучком космических мюонов и последующей регистрации и анализе статистики углового распределения мюонов, прошедших через вещество. Методика позволяет сделать выводы о составе вещества этого объекта, о его внутренней структуре, в том числе – наличии полостей и иных неоднородностей.

Рассматриваемый метод использует те же принципы, что и рентгенография, широко применяемая, например, в медицине, с той лишь разницей, что исследуется поглощение пучка мюонов при пересечении слоя геологических пород или строительных материалов вместо поглощения рентгеновского излучения. Непоглощенные частицы потока регистрируются с помощью чувствительного устройства, например, электронного трекового детектора или пластин ядерной эмульсии. Ключевой характеристикой, отличающей данный метод от рентгенографии, является возможность исследования значительно более крупных объектов, вплоть до километрового размера, что обусловлено высокой проникающей способностью потока космических мюонов.

Описываемая методика позволяет получать трехмерные изображения исследуемых структур, при этом отсутствует необходимость как в нарушении их целостности, а так и в использовании каких-либо искусственных источников излучения, так как используется естественный источник мюонов ― космические лучи.

Мюонная радиография может найти широкое применение для нужд геологии, например – для разведки расположения полезных ископаемых, пустот в породе или водоносных слоев. Метод используется в вулканологии для проведения оценок состояния и внутреннего строения вулканов. Рассматриваются возможности применения для контроля целостности ядерных объектов, таких как реакторы или хранилища отработанного топлива, для оценки состояния внутренней структуры крупных промышленных или археологических объектов.

Силами сотрудников Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН были проведены тестовые эксперименты с использованием ядерно-эмульсионных трековых детекторов для выявления оптимальных условий применения и основных влияющих факторов, значимых при использовании описываемого метода мюонной радиографии.

Литература

1. W.B. Gilboy , P.M. Jenneson, S.J.R. Simons, S.J. Stanley, D. Rhodes, Muon radiography of large industrial structures, Nucl.Instr. & Meth. B V263, Issue 1, Pages 317–319. http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2007.04.122

2. http://nuclphys.sinp.msu.ru/fi/fi05.htm

3. L. J. Shultz, Cosmic ray muon radiography, PhD thesis, Portland State University (2003). http://www.cgsd.com/ref/Schultz.pdf

4.  J. Beringer  et al. (Particle Data Group), Cosmic rays,  Phys. Rev. D86, 010001 (2012) and 2013 partial update for the 2014 edition. http://pdg.lbl.gov/2013/reviews/rpp2013-rev-cosmic-rays.pdf

5. Donald E. Groom et al., Review of particle physics. Particle Data Group, Eur.Phys.J. C15 (2000) 1-878. http://pdg.lbl.gov/pdg.html

6. Зацепин Г. Т., Кузьмин В. А. Угловые распределения μ-мезонов высокой энергии и механизм их генерации, ЖЭТФ, 1960, т. 39, сс. 1677–1685.

7. Hiroyuki K.M., et al., High resolution imaging in the inhomogeneous crust with cosmic-ray muon radiography: The density structure below the volcanic crater floor of Mt. Asama, Japan, EPSL 263 (2007) 104–113. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2007.09.001

8. Tanaka H., Nagamine K., Kawamura N., Nakamura S. N., Ishida K. and Shimomura K., Development of a two-fold segmented detection system for near horizontally cosmic-ray muons to probe the internal structure of a volcano, Nucl.Instr. & Meth. A, 2003, v. 507, p. 657–669. http://dx.doi.org/10.1016/S0168-9002(03)01372-X

9. J. Marteau, D. Gibert, N. Lesparre, F. Nicollin, P. Noli, F. Giacoppo, Muons tomography applied to geosciences and volcanology, Nucl.Instr. & Meth. A V 695, Pages 23–28, http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2011.11.061

10. D. Gibert, F. Beauducel, Y. D´eclais, N. Lesparre, J. Marteau, F. Nicollin, A. Tarantola, Muon tomography: Plans for observations in the Lesser Antilles, Earth Planets and Space 62 (2010) 153–165. http://www.terrapub.co.jp/journals/EPS/pdf/2010/6202/62020153.pdf

11. L. Alvarez, et al., Search for Hidden Chambers in the Pyramids, Science 167 (1970). DOI:10.1126/science.167.3919.832

12. E. Caffaua, F. Coren, G. Gianninia, Underground cosmic-ray measurement for morphological reconstruction of the “Grotta Gigante” natural cave”, Nucl. Instr. and Meth. A 385 (1997) 480–488. http://dx.doi.org/10.1016/S0168-9002(97)00565-2

13. Borozdin K N, Hogan G E, Morris C L, et al. Radiographic imaging with cosmic-ray muons. Nature, 2003, 422: 277. DOI:10.1038/422277a

14. Hagiwara K, Hikasa K, Nakamura K, et al. Particle data group. Review of particle properties. Physical Review D, 2002, 66. http://pdg.lbl.gov/pdg.html

15. Yuanyuan Liu, Zhiqiang Chen, Ziran Zhao, Li Zhang, Zhentian Wang, Imaging Algorithms for Cosmic Ray Muon Radiography Detection of Nuclear Materials, Tsinghua Science & Technology 01/2009; 14(3):313-321.

DOI:10.1016/S1007-0214(09)70046-X

16. A. Clarkson, et al., GEANT4 simulation of a scintillating-fibre tracker for the cosmic-ray muon tomography of legacy nuclear waste containers, Nucl.Instr. & Meth. A 746 (2014) 64–73.

17. A. Clarkson, et al., The design and performance of a scintillating-fibre tracker for the cosmic-ray muon tomography of legacy nuclear waste containers, Nucl.Instr. & Meth. A 745 (2014) 138-149. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2014.01.062

18. Н. В. Фоменко, Дипломная работа Методика работ по мюонной радиографии: тестовый эксперимент на основе ядерно-эмульсионной техники исследований.

19. http://mu-ray.fisica.unina.it/

20. T. Nakamura et al., The OPERA film: New nuclear emulsion for large-scale, high-precision experiments, Nucl.Instr. & Meth. A 556 (2006) 80-86, http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2005.08.109

21. Щедрина Т.В., Браднова В., Вокалова А. и др. Ядерная физика, 2007, 70, №7, 1271