Определение содержания холестерина при помощи некоторых гетероциклических соединений

Дёрина Ксения Владимировна1, Чулкова Ирина Васильевна1, Тайшибекова Екатерина Каримовна2

Аспирант, магистрант, аспирант

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», ИПР, Томск, Россия; Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова, химический факультет, Караганда, Казахстан.

E-mail: derinaksenia@yandex.ru

По оценкам ВОЗ, в 2012 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 17,5 миллиона человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире. Известно наличие корреляции между повышенным уровнем холестерина в крови пациента и риском развития различных сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, атеросклероза и других. Поэтому в клинической диагностике и терапии сердечно-сосудистых заболеваний широко применяются различные методы анализа, позволяющие определить содержание холестерина в крови пациента.

Наиболее часто применяются ферментативные, спектрофотометрические и хроматографические методики. Однако каждая из названных групп методик имеет определенные недостатки, что приводит к необходимости развития новых методик определения холестерина в крови. Весьма перспективными выглядят электрохимические сенсоры, что обусловлено относительной простотой изготовления, дешевизной материалов, возможностью минитюаризации сенсора и, как следствие, непрерывной диагностики в режиме реального времени.

В данной работе применялись стеклоуглеродные электроды, модифицированные 2,6-диацетил-2,4,6,8-тетраазобицикло[3.3.0.]октан-3,7-дион-дифосфоновой кислотой и 2,6-диN,N'-4,4'(2-аминотиазолил)-4,8-диацетил-2,4,6,8-тетраазобицикло[3.3.0]октан-3,7-дионом. Все измерения проводились при помощи электрохимического анализатора «Анализатр тиоловых – АТ» (производство ООО НПП Полиант, Томск, Россия). В работе применялась трехэлектродная ячейка, состоящая из рабочего электрода (модифицированный стеклоуглерод), вспомогательного и электрода сравнения (хлорсеребряные электроды). Такая конструкция ячейки обладает теми же достоинствами, что и применение донной ртути. Все измерения проводились в фосфатном буфере с pH=6,86. Подобные условия являются наиболее приближенными к физиологическим. Наблюдаются сигналы окисления холестерина в анодной области на модифицированных электродах. Потенциалы пиков составляют +1,7В для электродов, модифицированных 2,6-диацетил-2,4,6,8-тетраазобицикло[3.3.0.]октан-3,7-дион-дифосфоновой кислотой, и +1,2В для электродов, модифицированных 2,6-диN,N'-4,4'(2-аминотиазолил)-4,8-диацетил-2,4,6,8-тетраазобицикло[3.3.0]октан-3,7-дионом. Зависимости величины тока от концентрации холестерина в ячейке линейны в дипазонах от 1*10-7 до 1*10-5 моль/дм3 (для электродов, модифицированных 2,6-диацетил-2,4,6,8-тетраазобицикло[3.3.0.]октан-3,7-дион-дифосфоновой кислотой) и от 1*10-6 до 
1*10-5 моль/дм3.

Таким образом, применение гетероциклических соединений позволяет конструировать селективные сенсоры, не чувствительные к условиям хранения  и окружающей среды.

Данная работа выполнена при поддержке Госзадания «Наука».

Авторы выражают благодарность ассистенту кафедры ФАХ ИПР ТПУ Елене Владимировне Дорожко и заведующему кафедры ФАХ ИПР ТПУ Абдигали Абдиманаповича Бакибаева за помощь в подготовке работы.