Электрохимическое поведение малахитового зелёного на поверхности ртутно-плёночного электрода

Вишенкова Д.А.

Аспирант

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,     Институт природных ресурсов, Томск, Россия

E–mail: vishenkova_darya@mail.ru

Малахитовый зеленый (МЗ) является солью замещённого фуксониммония, относится к классу триарилметановых красителей, применяется для окраски кожи, ткани, бумаги, эффективен в борьбе с грибками и грамположительными бактериями, кроме того, используется в медицине благодаря своим антисептическим свойствам. Однако, несмотря на ряд положительных свойств МЗ токсичен и опасен для многих живых организмов, включая млекопитающих, способен вызывать поражение печени, обладает мутагенными свойствами, вызывает хромосомные аномалии, и, предположительно, является канцерогеном.

В данной работе исследования  электрохимического поведения МЗ проводились с целью его дальнейшей идентификации в различных объектах, а также для доказательства  применения МЗ в качестве сенсора, при определении электрохимически неактивных соединений, таких как гепарин.

Все исследования по изучению электрохимических свойств МЗ выполнялись на  вольтамперометрическом анализаторе ТА-2 (ООО «Томьанлит», г. Томск) с трёхэлектродной системой, включающей индикаторный ртутно-пленочный электрод, хлорид серебряный электрод сравнения и вспомогательный платиновый электрод.

Электрохимические свойства МЗ изучались методом циклической и катодной инверсионной вольтамперометрии с постоянно-токовой развёрткой потенциала. По результатам циклической вольтамперометрии было получено, что МЗ электрохимически активен только в катодной области, на основании чего можно выдвинуть предположение о необратимости протекания электродного процесса. Изучение влияния рН на пик электровосстановления МЗ показало, что величина тока достигает своего максимума при рН=1,65. Более того, в работе исследовалось световое воздействие на сигнал от красителя, по результатам которого было получено, что сигнал МЗ на свету имеет меньшую интенсивность, чем сигнал от раствора красителя, находившегося в темноте, почти в 2 раза. На основании этого все дальнейшие исследования с использованием МЗ проводились в темноте при рН фонового электролита 1,65.

В ходе работы исследовано влияние потенциала накопления на величину тока электровосстановления МЗ на РПЭ при постоянном времени накопления (30 с)  в области потенциалов от -2 до 0 В. С уверенностью можно сказать, что максимальный ток восстановления МЗ на РПЭ при его концентрации в ячейке 2∙10-3 моль/дм3 достигается при потенциале накопления -0,2 В. Также были записаны вольтамперные кривые в зависимости от скорости развертки потенциала (от 40 до 300 мВ/с), построенный по полученным данным график  носил полностью линейный характер. Данные зависимости указывают на наличие адсорбции МЗ на поверхности РПЭ.

В результате исследования при подобранных оптимальных условиях эксперимента, выполнено определение МЗ в модельных средах, а также представленная в данной работе электрохимическая система, имеющая в своём составе МЗ, была успешно применена для косвенного определения гепарина в лекарственных препаратах.

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного задания «Наука»

Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю 
д.х.н., профессору Коротковой Е.И., а также ассистенту кафедры ФАХ ТПУ, к.х.н. Дорожко Е.В.