Использование приведённых интенсивностей рассеянного характеристического излучения рентгеновской трубки для определения недетектируемых элементов при рентгенофлуоресцентном анализе сложных многокомпонентных систем

Гармай А.В.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

andrew-garmay@yandex.ru

При проведении рентгенофлуоресцентного (РФ) анализа некоторые элементы не могут быть обнаружены в спектре, часто из-за особенностей используемого оборудования (обычно это элементы I, II и чуть реже III периода периодической системы). В то же время они могут оказывать значительное влияние на свойства анализируемых образцов и, следовательно, на результаты определения. Для учёта недетектируемых элементов предлагаются различные способы, например, введение определённых поправок при вычислении [1]. Перспективным для определения недетектируемых элементов является использование интенсивностей рассеянного характеристического излучения анода рентгеновской трубки (РТ). Например, включение их в статистическую обработку результатов измерения РФ-спектров может позволить не только различать разные типы красок, но и оценивать содержания C и H в них [5].

В настоящей работе рассмотрена возможность использования отношения интенсивностей линий когерентно и некогерентно рассеянного излучения РТ для оценки суммарного содержания недетектируемых элементов. Для этого предлагается строить градуировочную характеристику в координатах «отношение интенсивностей линий рассеянного излучения – суммарное содержание недетектируемых элементов». Такой способ может быть использован для определения суммарного содержания недетектируемых элементов в объектах металлургического производства и твёрдом топливе.

В некоторых случаях оказывается возможным определить содержание разных форм одного элемента в смеси. Так, построение зависимости отношений интенсивностей рассеянного излучения от содержания сульфата в смеси с сульфидом или тиосульфатом позволяет проводить определение содержания разных форм серы, что может быть важным, например, при решении экологических задач [2]. Такое решение не требует сложного дорогостоящего оборудования и является более простым, чем традиционно применяющиеся способы с использованием РФ-спектрометров высокого разрешения (например, двухкристальных), предполагающие проведение анализа с помощью химических сдвигов РФ-линий серы или с помощью изучения зависимости интенсивности сателлитов этих линий от содержания той или иной формы серы [2–4]. Примечательно, что в этих случаях зачастую всё равно требуется сложная статистическая обработка результатов измерений [4].

Литература

- Головко С.А., Цветянский А.Л., Еритенко А.Н. // Заводская лаборатория. 1995. Т. 61. №11. С. 13-17.

- Birks L.S., Gilfrich J.V.. // Spectrochimica Acta B. 1978. V. 33. № 7. P. 305-310.

- Kavčič M., Dousse J.-C., Szlachetko J., Cao W. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. 2007 V. 260. № 2. P. 642-646.

- Li Z., Yu R., Shi L., Xu J., Zhang M., Wang Q.. // Analytica Chimica Acta. 1991. V. 248. № 1. P. 257-261.

- Pereira F.M.V., Bueno M.I.M.S.. // Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 2008. V. 92. №2. P. 131-137.