Флуориметрическое определение пефлоксацина с использованием мицеллярных растворов ПАВ

Желобицкая Е.А., Данилина Т.Г.

Аспирант, бакалавр

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского

Институт химии, Саратов, Россия

E–mail:  tanushechka900@mail.ru

Пефлоксацин – препарат группы фторхинолонов второго поколения, обладая бактерицидным действием, находит широкое применение  в клинической практике лечения инфекций дыхательных путей, вызванных чувствительными микроорганизмами. В случае совместного приема препарата с бета – лактамными антибиотиками, фосфомицином и рифампицином возможен синергический эффект действия  фторхинолонов. В этой связи возникает необходимость в контроле плазменных концентраций пефлоксацина в крови и других биологических жидкостях простым, доступным и экспрессным методом. Одним из таких методов является флуориметрический, основанный  на измерении сенсибилизированной флуоресценции комплексов биологически активного вещества с ионами лантанидов.

Целью настоящей работы явилось  изучение флуоресцентных свойств пефлоксацина и его комплексов с ионом Tb3+ в присутствии второго лиганда и мицелл ПАВ.

Установлено, что пефлоксацин обладает  флуоресцентными свойствами (λвозб = 279 нм, λфл = 415 нм), образует комплексное соединение с ионами Tb3+ в нейтральной и слабокислой средах, которое характеризуется переносом энергии. Установлено, что эффективность переноса энергии возбуждения возрастает в присутствии мицелл ПАВ.  Изучено влияние природы мицелл на интенсивность флуоресценции. Максимальное увеличение сенсибилизированной флуоресценции в 3 раза наблюдается в присутствии мицелл додецилсульфата натрия (ДДС). Мицеллярные растворы катионных и неионогенных ПАВ способствуют тушению флуоресценции. Изучено влияние  второго лиганда на эффективность переноса энергии. Показано, что в присутствии теноилтрифторацетона, 1,10-фенантролина и ЭДТА интенсивность сенсибилизированной флуоресценции практически не изменяется. Добавки триоктилфосфиноксида к бинарному комплексу Tb3+ способствуют образованию осадков. Установлены оптимальные условия получения максимального сигнала сенсибилизированной флуоресценции в системе  пефлоксацин – Tb3+ – ДДС   (кислотность, концентрации компонентов, порядок сливания).

Разработаны флуориметрические методики определения пефлоксацина в слюне. Диапазон определяемых концентраций аналита с помощью системы Tb3+ – ДДС   в растворе составляет 10-7 – 10-5 М. Предел обнаружения 5∙10-8 М. Изучено влияние процессов сорбции бинарного хелата на интенсивность сенсибилизированной флуоресценции. В качестве матрицы использована целлюлозная бумага, модифицированная сахарозой. Показано, что в случае иммобилизации бинарного комплекса на поверхности интенсивность сенсибилизированной флуоресценции возрастает. Сорбционно – флуориметрическая методика определения пефлоксацина позволяет определить аналит в более широком диапазоне концентраций 5∙10-8 – 10-5 М. Предел обнаружения составляет 3∙10-9 М. Правильность определения контролировали методом «введено – найдено».

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ  (проект №12-03-00450а).