Исследование влияния структуры высшей четвертичной аммониевой соли и пластификатора на селективность тетрафтороборатного электрода

Бахир Людмила Игоревна

Ассистент

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

E-mail: lude4kelu@yandex.by

Тетрафторобораты различных металлов являются важными промышленными реагентами [1]. Разработка методов их количественного определения является актуальной задачей аналитической химии. Одним из таковых является потенциометрический метод определения с помощью тетрафтороборатного ионоселективного электрода (ИСЭ).

Созданы электроды на основе 3,4,5-тридодецилоксибензилтриметиламмоний бромида (ТМА+Br-), 3,4,5-тридодецилоксибензилтриэтиламмоний бромида (ТЭА+Br-), 3,4,5-тридодецилоксибензилтрибутиламмоний бромида (ТБА+Br-), 3,4,5-тридодецилоксибензилтрицетиламмоний бромида (ТЦА+Br-), 3,4,5-тридодецилоксибензилтриоктадециламмоний бромида (ТОДА+Br-), тринонилоктадециламмоний иодид (ТНОДА+I-), содержащие в качестве пластификатора дибутилфталат (ДБФ) и о-нитрофенилоктиловый эфир (о-НФОЭ). Они характеризуются функциями с наклонами градуировочных графиков близкими к теоретическому в диапазоне концентраций 1·10-5 – 1·10-2 моль/л.

Значения отрицательных логарифмов коэффициентов селективности (р) резко повышаются с увеличением длины алкильных радикалов до бутильной ЧАС, а при дальнейшем увеличении длины радикалов их изменение выражено незначительно для электродов, имеющих в составе ДБФ и практически отсутствует для электродов, содержащих о-НФОЭ (рис.). Теоретически, чем длиннее алкильные радикалы и, следовательно, чем более стерически затруднен обменный центр, тем ниже должны быть значения . Однако на практике для ЧАС с длиной алкильных радикалов больше 4 атомов углерода коэффициенты селективности увеличиваются незначительно. Это объясняется тем, что эффективный «электростатический» радиус катионов ЧАС с алкильными заместителями длиннее бутила много меньше геометрического и практически не зависит от числа атомов углерода в этих заместителях, поскольку анион может проникать между алкильными цепями [6]. Тем не менее, для создания электродов, обладающих повышенной селективностью к тетрафтороборат-аниону, более целесообразно использовать ЧАС с заместителями, имеющими большое число атомов углерода.

Рис. Зависимость отрицательных логарифмов коэффициентов селективности тетрафтороборат ИСЭ от количества атомов углерода в радикалах у атома азота ЧАС для электродов на основе ДБФ (1) и о-НФОЭ (2)

Литература

- Зефиров Н.С. Химическая энциклопедия. Т. 5. М. 1998.

- Корыта И. Ионоселективные электроды. М. 1989.

- Никольский Б.П. Ионоселективные электроды. С-П. 1980.

- Б. Кейл. Лабораторная техника органической химии. М. 1966.

- Камман К. Работа с ионоселективными электродами. М. 1980.

- Егоров В.В. // ЖАХ. 2010. Т. 65. №11. С. 1207 – 1216.

- Schaller U., Bakker E., Spichiger U.E., Pretsch E. // Analytical Chemistry. 1994. V. 66. P. 391 – 398.

- Гордон Дж. Органическая химия растворов электролитов. М. 1979.