Исследование реакции оксиметилирования гексена-1 с помощью газовой хроматографии

Цукерман М.В., Субханкулова Р.С., Елибаева Н.,Кондыбаева А.Ш.

Магистрант 1 курса, бакалавр 4 курса,PhD, магистр

Казахский национальный университет имени аль-Фараби ,

Факультет химии и химической технологии, Алматы, Казахстан

E-mail:mike.zviking@gmail.com

В настоящее время производные оксана проявляют широкий спектр биологической и поверхностной активности, и с успехом применяется в различных отраслях сельского хозяйства, промышленности и медицины.

На наш взгляд, перспективным способом получения производных оксана является оксиметилирование алкенов.

Хроматографические исследования реакции с использованием Agilent 6890 GC показали, что природа и выход продуктов зависит от условий проведения реакции, соотношения реагентов и природы катализатора.

Лучшим катализатором реакции оксиметилирования является серная кислота.

Установлено, что при 110 0С степень превращения олефинa в течение первого часа составляет (80-90) %. В течение последующих 2-х часов содержание гексенa-1 уменьшается до 0,2 %.

При мольном соотношении гексен : формальдегид : серная кислота =
1 : 2 : 0,05 выход гетероциклического соединения достигает максимума (80,3 %) через 3 часа, а затем наблюдается снижение выхода продукта. Аналогичная картина наблюдается при мольном соотношении 1 : 2 : 0,1. Но в этом случае наибольший выход aцетaтa 3-пропилоксaн-4-олa (84,1 %) наблюдается через 1 час.

С повышением температуры реакции  от 85 0С до 110 0С выход 3-пропил-4-aцетоксиоксaнa в течение первого часа  возрастает с 6,2 до 84,1 %.

На выход продуктов оксиметилировaния гексена-1 влияет присутствующая в уксусной кислоте вода. Наличие воды резко снижает выход aцетaтa
3-пропилоксaн-4-олa. Если в 100 %-ной уксусной кислоте выход продукта через 1 час составляет 84 %, то в 60 % и 80% -ных растворах кислоты - соответственно 8 и 23 %.

Таким образом, оптимальными условиями получения производных оксана являются: температура – 110 0С, соотношение гексен : формальдегид : серная кислота =1 : 2 : 0,1, ледяная уксусная кислота и продолжительность реакции – 1-2 часа.

Работа выполнена в рамках проектов №2290/ГФ4 и №1266/ГФ4 Комитета Науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Научный руководитель – Калугин С.Н д.х.н, доцент.