Идентификация и определение 20 пестицидов в томатах и винограде методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с квадруполь - времяпролетным масс-спектрометрическим детектором

Андоралов А.М.

аспирант

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича                  и Николая Григорьевича Столетовых

Брянская межобластная ветеринарная лаборатория

E–mail: andoralov@gmail.com

Чрезмерное применение пестицидов приводит к накоплению их в продуктах питания и объектах окружающей среды. В связи с этим определение их остаточных  количеств является важной задачей обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. С целью контроля при применении химических средств защиты от вредителей разработаны нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды [1, 2].

В настоящее время определение остаточных количеств пестицидов все чаще проводят с применением пробоподготовки QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe – быстрый, простой, дешевый, эффективный, точный и надежный).  Экстракцию целевых компонентов в этом способе проводят ацетонитрилом в присутствии буферирующих солей. Очистку экстрактов от липидов, жиров и белков осуществляют насыпными сорбентами Bondesil-PSA, C18, графитированной сажей, ионообменными смолами и их комбинациями [3, 4].

Предложен способ определения 20 пестицидов (азоксистробин, боскалид, хлорпирифос, ципродинил, диазинон, диметоат, флуазифоп-П-бутил, малатион, метрибузин, пенконазол, фозалон, пиримикарб, пиримифос-метил, прометрин, пропаргит, пираклостробин, пириметанил, триадименол, триадимефон, трифлоксистробин) в винограде и томатах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемным квадруполь – времяпролетным масс-спектрометрическим детектором, с применением пробоподготовки QuEChERS. Диапазоны определяемых содержаний пестицидов составили 0.01 – 2 мг/кг. Относительное стандартное отклонение результатов анализа не превышает 14 %. Продолжительность анализа 30-40 мин.

Литература

1. ГН 1.2.3111-13. Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень). 2013. КонсультантПлюс.

2. Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах. Приложение 15.1. к Разделу 15 Главы II // Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) таможенного союза. КонсультантПлюс.

3. Anastassiades M., Lehotay S. J., Stajnbaher D., Schenck F. J.. Fast and easy multiresidue method employing acetonitrile extraction/partitioning and “dispersive solid-phase extraction” for the determination of pesticide residues in produce. // J. AOAC Int. 86 2003. P. 412-416.

4. Lehotay S.J., Son K.A., Kwon H., Koesukwiwat U., Fu W., Mastovska K., Hoh E., Leepipatpiboon N. Comparison of QuEChERS sample preparation methods for the analysis of pesticide residues in fruits and vegetables // J. Chromatogr. A 2010. V. 1217. P. 2548-2560.