Модифицированные полиариленфталидами электроды для Вольамперометрической идентификации антиаритмических препаратов

Хаблетдинова А.Р.

студент

ФГБОУ ВПО Башкирский государственный, химический факультет, г.Уфа, Россия

E–mail: aygul.khabletdinova.00@mail.ru

В настоящее время актуальной проблемой является надежное сопоставление свойств оригинальных лекарственных препаратов, а также препаратов на основе их воспроизведенных копий – дженериков.  Дженерик содержит то же самое активное вещество, что и оригинальный фармпрепарат, поэтому считается, что нет необходимости в дорогостоящих клинических испытаниях на терапевтическую эффективность, наличие побочных  эффектов и возможных последствий их применения. Однако, сопоставление терапевтической эффективности оригинальных препаратов и соответствующих дженериков, показало, что последние могут уступать оригиналу в терапевтической эффективности, и в случае применения дженерика нередко наблюдаются побочные эффекты, отсутствующие в случае оригинала. Наблюдаемое различие может быть объяснено различным качественным и количественным составом примесей.  В настоящее время нет четкой системы которая бы защитила рынок потребителей от некачественных копий оригинальных фармацевтических препаратов. Актуальным является выяснение этого же вопроса для фармацевтических субстанций, выпускаемых различными фирмами.

Нами разработан новый подход к решению проблемы сравнительной оценки одного фармацевтического препарата, выпущенного различными производителями. Он заключается в применении мультисенсорной вольтамперометрической системы типа «электронный язык». Один из подходов, который предложен в данной работе, заключается в модифицировании стеклоуглеродных электродов (СУЭ) полиариленфталидными полимерными пленками. В этом случае каждый из электродов дает аналитический сигнал, отличающийся от сигнала другого электрода, что позволяет с помощью современных методов хемометрики получить компьютерный "образ" фармацевтического препарата и идентифицировать его[1].

В качестве исследуемого препарата выбрали антиаритмический препарат, входящий в группу β-адреноблокаторов - атенолол различных производителей: «Белупо», «Никомед», «Пранафарм». Вольтамперограммы снимали на трех модифицированных полиариленфталидами электродах при скорости развёртки потенциала 1 В/с на фоне 0.1 М NaOH.

Для установления схожести и различия между вольтамперометрическими данными различных антиаритмических препаратов провели МГК-моделирование. Для оценки надежности классификации был применен метод SIMCA. Система ошибочно идентифицирует атенолол производителей «БЕЛУПО» и «Пранафарм», т.к. вспомогательные вещества сходны по химическому составу. Атенолол фирмы «Никомед»  предложенная мультисенсорная система отличает со 100% вероятностью.

Таким образом, предложенная нами мультисенсорная система на основе модифицированных полиариленфталидами электродов оказывается чувствительной к составу таблетированных лекарственных форм, что позволяет надежно различать лекарственные формы одного препарата выпущенные различными производителями.

ЛИТЕРАТУРА

- Сидельников А.В., Зильберг Р.А., Кудашева Ф.Х., Майстренко В.Н., Юнусова Г.Ф., Сапельникова С.В. Вольтамперометрическая идентификация многокомпонентных растворов с использованием метода главных компонент // Журн. аналит. химии.- 2008. - Т. 63. -  № 10. - С. 1072-1078.