Технологические добавки для неотверждаемых термоплавких герметиков на основе этиленпропилендиенового каучука

Муртазина Л.И., Никульцев И.А.

Аспирант; магистрант

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

институт полимеров, Казань, Россия

E–mail: Leysanmurtazina88@gmail.com

Производство и потребление герметизирующих материалов на основе полимеров постоянно растет. Определенную нишу среди разнообразных герметизирующих материалов занимают композиции неотверждаемого типа, которые широко применяются в строительстве для герметизации разъемных и неразъемных соединений и конструкций, а также различного рода стыков, швов и т.д.

Герметизирующие материалы неотверждаемого типа представляют собой невысыхающие безрастворные термопластичные композиции, не изменяющие своего состояния после нанесения на поверхность, включающие в себя кроме полимера наполнители, добавки для повышения адгезионных свойств, пластификаторы и другие целевые добавки.

Требования предъявляемые к неотверждаемым композициям, предопределяют необходимость использования полимера обеспечивающего высокий уровень таких свойств как газонепроницаемость, атмосферо-, водостойкость, адгезия, к различным субстратам, широкий температурный интервал эксплуатации (от -60°С до +100°С и более). По этим параметрам наиболее подходящими из полимеров для большинства неотверждаемых герметиков применяемых в строительстве, являются бутил- и этиленпропиленовые каучуки.

Известно, что для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик каучуковых адгезивов в контакте с металлическими субстратами, необходимо сочетание липкости при нормальной температуре с высокой когезионной прочностью при повышенной температуре. Этому наряду с каучуком способствуют применяющиеся в резиновой и шинной промышленности, обладающие широким спектром действия асфальтено-смолистые вещества (АСВ) и нефтеполимерные смолы (НПС), получаемые из продуктов переработки нефти. Наряду с улучшением переработки резиновых композиций, они придают ряд специфических свойств — повышают прочность, теплостойкость, придают влагостойкость, монолитность изделиям и т.д.

Исследовано влияние нефтеполимерных смол трех марок С200S, R1100 и НПС марки Б, а также асфальтено-смолистых веществ Рубракс, БНД 60/90 и БН 70/30 на физико-механические, адгезионные, реологические и эксплуатационные свойства термоплавких герметизирующих композиций на основе СКЭПТ.

Установлено, что наиболее эффективными с точки зрения улучшения технологических свойств оказались алифатические НПС (С200S, R1100), а с точки зрения увеличения физико-механических и адгезионных свойств ароматические НПС (марки Б) и АСВ (БНД 60/90). Оптимальное содержание обоих типов технологических добавок находится в интервале 10-30 мас.ч. Разработаны композиции с оптимальным уровнем свойств. Проведена их расширенная оценка и показана потенциальная возможность эксплуатации в реальных условиях.