Универсальная композиция для фиксации в откосе автодороги тяжелых металлов и нефтепродуктов

Лапина Анна Евгеньевна

Студент

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет,

энерго-экологический факультет, Москва, Россия

E–mail: anyuta_lapina@mail.ru

Созданный трехкомпонентный комплекс состоит из ПЭПА (полиэтиленполиамин), ГИПАНа (гидролизированный полиакрилонитрил) и SDS (додецилсульфат натрия) Для сорбции тяжелых металлов в качестве катионного полиэлектролита используется хелатообразующий полиэтиленполиамин (ПЭПА). Были рассмотрены три варианта состава комплекса, в которых варьировалось содержание ПЭПА. В результате экспериментов были доказаны сорбционные свойства всех представленных вариантов комплекса по отношению к тяжелым металлам и нефтепродуктам, влагостойкость и не токсичность для растительности.

В качестве применения данного комплекса предлагается наносить его на откос автомобильной дороги методом гидропосева многолетних трав с мульчированием. Таким образом, разработанный трехкомпонентный комплекс может являться альтернативой традиционным очистным сооружениям стока с автомобильных дорог.

Сложности использования очистных сооружений индустриального типа для очистки поверхностных сточных вод с автомобильных дорог, обусловленные разницей в характеристиках стоков и условий эксплуатации, индустриальных и дорожных очистных сооружений, сделали необходимым поиск новых решений для очистки поверхностных сточных вод.

В связи с этим, исследование процессов очистки поверхностного стока автомобильной дороги от загрязняющих веществ: нефтепродуктов, тяжелых металлов с использованием придорожного грунта обработанного специальным веществом, а так же его озеленение является перспективной технологией.