# Гидрокрекинг нефтешламов на сульфидных Ni-W катализаторах, содержащих мезопористые и микро/мезопористые алюмосиликаты

Бадеева А.С., Наранов Е.Р.

Cтудентка 5 курса

МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, кафедра химии нефти и органического катализа, Москва, Россия

badeeva.azhar@gmail.com

В настоящее время производство на промышленных предприятиях, в частности НПЗ, направлено в сторону развития безотходных технологий, в которых отходы либо минимизируют, либо подвергают повторной переработке. В России к данному моменту времени остро стоит вопрос переполнения нефтешламовых амбаров, что является также источником экологической опасности, так как нефтешламы – это загрязнители почвенно-растительного  покрова, поверхностных и  подземных  вод, воздуха [2]. Появляется необходимость использования тяжелых нефтяных остатков в нефтепереработке и нефтесинтезе.  В связи с этим растёт актуальность комплексной переработки тяжелых нефтяных остатков и отходов. Гидрокрекинг нефтешламов может стать перспективным процессом с выделением ценных продуктов: бензиновой и дизельной фракций [1,3].

В данной работе исследовалось повышение активности сульфидных Ni-W катализаторов гидрокрекинга за счет введения кристаллитов цеолита в мезопористый носитель. Разработана методика синтеза нанесеннего сульфидного катализатора, носителем которого является композиция SBA-15/цеолит-ZSM-5, где SBA-15 – мезопористый силикат. Проведены каталитические эксперименты по гидрированию нефтешламов с использованием синтезированных катализаторов и промышленных катализаторов гидрокрекинга. Все использованные катализаторы охарактеризованы комплексом физико-химических методов анализа. Также проведено исследование образцов нефтешламов резервуарного типа, влияния содержания воды в его составе на протекание реакции гидрокрекинга, воздействие активацией на нефтешламы. Исследовано влияние введения цеолита в мезопористый носитель на активность катализатора. Показано, что катализаторы типа NiW/SBA-15/ZSM-5 обладают высокой гидрокрекирующей активностью.

Литература:

- Alia M.A., Tatsumib T., Masudac T. Development of heavy oil hydrocracking catalysts using amorphous silica-alumina and zeolites as catalyst supports // Applied Catalysis A:General. 2002. №233. P. 77–90

- Hua G., Lia J., Zeng G. Recent development in the treatment of oily sludge from petroleum industry: A review // Journal of Hazardous Materials. 2013. №261. P. 470 –490

- Menoufy M.F., Ahmed H.S., Betiha M.A., Sayed M.A. A comparative study on hydrocracking and hydrovisbreaking combination for heavy vacuum residue conversions // Fuel. 2014. №119. P. 106–110