Давление насыщенного пара азотнокислых водных растворов нитрата неодима

Моисеев А.Е.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
 химический факультет, Москва, Россия

E-mail: moiseev.ae@yandex.ru

Редкоземельные элементы (РЗЭ) являются важным сырьём для наукоёмких технологий. Поэтому остро встаёт вопрос модернизации старых и разработки новых технологий получения чистых РЗЭ. В настоящее время редкоземельные элементы получают жидкостной экстракцией из раствора смеси их солей. Для оптимизации технологического процесса экстракции требуется построение термодинамической модели системы, состоящей из воды, азотной кислоты, экстрагента и нитратов РЗЭ. Построение термодинамической модели предполагает использование информации о термодинамических свойствах фаз как в многокомпонентной системе, так и ее подсистемах. Сведения о термодинамических свойствах тройного раствора вода – азотная кислота – нитрат неодима в литературе отсутствуют.

Таким образом, целью данной работы является изучение термодинамических свойств азотнокислого водного раствора нитрата неодима посредством измерения давления насыщенного пара.

Измерение парциального давления пара воды в исследуемой системе проводилось с помощью специально сконструированной установки. Работа данной установки основана на методе переноса, суть которого заключается в конденсации летучих компонентов раствора, переносимых струей инертного газа, в охлаждаемых ловушках. Исходные растворы готовились растворением навески кристаллогидрата нитрата неодима в азотной кислоте. Состав растворов уточнялся методами ИСП-АЭС и спектрофотометрии. Спектрофотометрическому определению подвергались комплексы неодима с арсеназо III, имеющие максимум поглощения при pH=2.8 и длине волны излучения 654 нм. Исследуемый раствор помещался в сатуратор – изогнутую стеклянную трубку длиной более 1 м. Во время проведения эксперимента сатуратор находился в жидкостном циркуляционном термостате (t = 25±0.02 ºC). В качестве инертного газа использовался азот. Поток газа контролировался с помощью расходомера. Инертный газ насыщался парами летучих компонентов раствора в сатураторе, затем проходил через ловушки. Ловушки представляют собой U-образные стеклянные трубки, помещенные в систему охлаждения. Для поддержания оптимальной температуры использовалось двойное охлаждение: ловушки находились в емкостях с этиловым спиртом, которые в свою очередь охлаждались жидким азотом. Масса конденсата определялась по разности масс ловушек до и после эксперимента. Кислотно-основным титрованием определялась азотная кислота в конденсате. Результаты титрования позволяли уточнить содержание воды в ловушках. Давление пара рассчитывалось по уравнению (1):

pi=nin(N2)+i=1knipatm					(1),

где pi – парциальное давление i-го компонента пара, ni – количество сконденсированного вещества i-го компонента, n(N2)- количество вещества пройденного азота, k – число компонентов в паре, patm – атмосферное давление.

Полученные значения давления пара использовались для определения активности воды в трехкомпонентном растворе. Согласно тестовым опытам, ошибка определения давления пара над азотнокислыми растворами нитрата неодима не превышает 1%.