Селективный окислительный крекинг тяжелых компонентов попутного нефтяного газа как стадия нового типа GTL-технологий.

Дмитрук Анна Сергеевна

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
E–mail: anitadmitrukHYPERLINK "mailto:anitadmitruk@gmail.com"@HYPERLINK "mailto:anitadmitruk@gmail.com"gmailHYPERLINK "mailto:anitadmitruk@gmail.com".HYPERLINK "mailto:anitadmitruk@gmail.com"com

Предлагаемая альтернативная GTL-технология [1,2], не требующая дорогостоящей стадии получения синтез-газа, позволит эффективно утилизировать небольшие объемы попутного нефтяного газа (ПНГ) с получением сухого топливного газа с высоким метановым числом и жидких продуктов с высокой добавленной стоимостью. В основе технологии лежит процесс селективного окислительного крекинга тяжелых компонентов ПНГ, преимущественно в этилен и СО, и их дальнейшее каталитическое превращение в диэтилкетон, метилацетат, диметилкарбонат, метилпропионат, этилидендиацетат, олигокетоны, поликетоны и др. [2]. В данной работе были установлены параметры процесса, определяющие соотношение этилена и СО, необходимое для их дальнейшего карбонилирования.

В ходе оксикрекинга алканов С1-С5 было установлено, что температура и время реакции определяют глубину протекания процесса, а начальное соотношение углеводород/О2 является основным параметром, позволяющим варьировать соотношение этилен/СО в широком диапазоне значений. При этом увеличение концентрации О2 значительно повышает общую скорость процесса [3].

Как было показано в [3], выход СО определяется в основном конверсией кислорода, а выход этилена - конверсией алкана. Поэтому с повышением рабочего давления соотношение этилен/СО уменьшается за счет увеличения скорости процессов окисления, в то время как скорость термического пиролиза алканов остается практически неизменной. Повышение давления снижает температуру и время реакции, необходимые для глубокой конверсии реагентов, тем самым позволяя увеличить производительность реактора.

Результаты показывают, что при оксикрекинге С2+ алканов при оптимальном соотношении этилена и СО их суммарный выход может достигать 70%.

Таким образом, технологическая простота и возможность комплексной утилизации всех компонентов ПНГ непосредственно на месторождении позволяют говорить о перспективности предлагаемой GTL технологии.

Литература

- Савченко В.И., Макарян И.А., Фокин И.Г., Магомедов Р.Н., Липилин М.Г., Арутюнов В.С. Малотоннажные GTL-процессы на базе прямого парциального окисления углеводородных газов без стадии получения синтез-газа. // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2013. – № 8. – С. 21-26.

- Арутюнов В.С., Савченко В.И., Шмелев В.М., Седов И.В., Шаповалова О.В., Фокин И.Г., Никитин А.В., Стрекова Л.Н., Тарасов А.И., Дмитрук А.С., Тимофеев К.А. Новые концепции для малотоннажной газохимии.// В сб.: Горение и взрыв. Выпуск 8. Под ред. С. М. Фролова. ТОРУС ПРЕСС, М.: 2015

- Магомедов Р.Н., Никитин А.В., Савченко В.И., Арутюнов В.С. Получение газовых смесей с регулируемым соотношением этилена и СО газофазным окислительным крекингом легких алканов.//Кинетика и катализ, 2014. Т.55.№5. С.584