Разработка экспериментального подхода к предотвращению загрязнения природных водоёмов цианотоксинами

Шувалова Е.А.

Аспирант

Московский городской педагогический университет, ИМИЕН

Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносава

Москва, Россия; E–mail: Katrall@yandex.ru

Одной из важнейших проблем водопользования является изменение химического состава поверхностных источников питьевой воды под влиянием различных природных и антропогенных факторов. Среди органических токсикантов в последние годы особое внимание привлекают цианотоксины, образующиеся в водоёмах в результате быстрой утилизации сине-зелёными водорослями неорганических азотсодержащих частиц (катионы аммония, нитрат- и нитрит-анионы).

Таким образом, при постановке задачи предотвращения загрязнения водоёмов цианотоксинами следует учитывать следующие факторы: 1) цветение водоёмов различными водорослями, интенсивность которого приводит к массивному зарастанию водоёмов, делающих невозможным использование этих водоёмов в рекреационных целях; 2) цветение водоёмов сине-зелёными водорослями (цианобактериями), которые не только быстро увеличивают свою массу, но и выделяют в воду высокотоксичные цианотоксины (анабаена, микроцистины и др.), которые делают невозможным использование этих водоёмов не только в рекреационных целях, но и для рыборазведения, а также в качестве источников питьевого водоснабжения.

Инновационным подходом, позволяющим значительно снизить уровень загрязнения водоёмов цианотоксинами, является коррекция альгоценоза этих водоёмов планктонными штаммами зелёной микроводоросли Chlorella vulgaris [1]. От других представителей фитопланктона она отличается возможностью жизнедеятельности в широком температурном интервале (от 2 до 40°С), устойчивостью к шоковым реакциям (замораживание) и способностью развития в экстремальных условиях, например, в сточных водах коксохимических производств с содержанием фосфора около 1 г/дм3.

Утилизация хлореллой неорганических производных азота происходит настолько эффективно, что хлорелла не оставляет шансов для развития сине-зелёным водорослям. Это позитивно сказывается на качестве воды в природных водоёмах, используемых как для приготовления питьевой воды, так и в рекреационных целях (купание, разведение рыбы, любительская рыбалка и т.п.).

В 2013-2014 годах нами был осуществлён ряд исследований, направленных на выявление химических аспектов коррекции альгоценоза небольших природных водоёмов, для которых ранее наблюдалось регулярное «цветение», сопровождавшееся образованием в них цианотоксинов. Целью данных работ являлось дальнейшее совершенствование способа экологической реабилитации загрязнённых цианотоксинами природных водоёмов за счет альголизации штаммом Chlorella vulgaris ИФР №С-111 и оценка их экологического состояния, основанная на гидрохимических и гидробиологических данных.

Полученные результаты продемонстрировали улучшение химических, биологических, и органолептических свойств воды, что позволяет ставить вопрос о возможности использовать данную технологию альголизации штаммом водоросли Chlorella vulgaris ИФР №С-111 для предотвращения загрязнения природных водоёмов цианотоксинами, которые далее могут быть использованы в качестве источников питьевого водоснабжения, для рекреационных целей и рыборазведения.

- Богданов Н.И. Биологическая реабилитация водоёмов, РИО ПГСХА, Пенза, 2008.

Автор выражает благодарность д.х.н., профессору, академику РАЕН Петросяну В.С.; ООО «Альгобиотехнология» Кульневу В.В. и Лухтанову В.Т.