Разработка нанобиомембранной технологии производства творога

Горбунова Юлия Александровна

Аспирант

Уральский государственный экономический университет,

институт питания и пищевых биотехнологий, Екатеринбург, Россия

E-mail: ural.membrana@yandex.ru

Известно, что биотворог – это незаменимый продукт полноценного и здорового рациона современного человека. Этот продукт обогащен бифидобактериями, легко усваивается организмом и поэтому больше всего ценен для детей, пожилых людей и спортсменов [1]. Производство биотворога по «традиционным» технологиям сопряжено с большими производственными потерями ценных веществ исходного молока. В частности, в сыворотку уходят сывороточные белки, содержащие незаменимые аминокислоты, выход творога составляет не более 1/5 – 1/7. Этих недостатков лишена нанобиомембранная технология производства биотворога, основанная на процессах микро (МФ) - и ультрафильтрации (УФ), которая позволяет сохранить в получаемом продукте сывороточные белки, а также примерно в 2 раза увеличить выход творога (УФ биотворога) [2, 3]. В настоящее время УФ биотворог, в нашей стране, производится с использованием зарубежных технологий и оборудования, что сказывается на стоимости получаемого продукта и ставит в зависимость производство и потребителя. В связи с этим, разработка технологии для производства УФ биотворога с применением отечественного оборудования, на наш взгляд, является актуальной задачей.

Исследования проводились в лабораторных условиях (ФГБОУ ВПО УрГЭУ) и в условиях производства (ОАО «ЕГМЗ № 1», Крестьянское хозяйство Аникьева А.В. г. Полевской). На лабораторной установке были определены основные параметры режимов процесса МФ исходного сырья, а также процесса УФ молочного калье, при получении УФ биотворога. Показано, что МФ пастеризация позволяет снизить содержание бактерий на 99,8%, что позволяет увеличить сроки хранения УФ биотворога в 1,5 – 2 раза, по сравнению с зарубежными аналогами. Подобраны предпочтительные типы МФ и УФ мембран на основе керамики отечественного производства. Получены зависимости, позволяющие определять оптимальные режимные параметры процессов МФ и УФ при получении УФ биотворога. В производственных условиях работа осуществлялась на пилотной установке. Установка включает в себя МФ и УФ модули. УФ модуль предназначен для разделения калье путем ультрафильтрации на концентрат (УФ биотворог) и пермеат (лактозно-солевой водный раствор). Калье подавалось в установку из емкости для заквашивания молока при температуре 55 – 60 оС. Получаемый в процессе разделения концентрат представлял собой раствор сливочной структуры, с содержанием сухих растворенных веществ около 20%.

Полученные результаты позволяют, на наш взгляд, внедрять высокотехнологичное, конкурентоспособное оборудование и технологию для производства УФ биотворога как на крупных молочных предприятиях, так и на предприятиях небольшой мощности.

Литература

- Биотворог "Бифилайф" - максимально полезный продукт!// Молочная промышленность.- 2008, № 9.

- Ю. П. Вотинцев, Н. Б. Гаврилова, Н. Л. Чернопольская Ультрафильтрация в производстве функционального творожного продукта// Переработка молока. - 2014.-№ 7 (177).

- С.А. Фильчакова Аспекты развития промышленной технологии творога// Переработка молока. - 2014.-№ 2 (172).