Газохроматографическое исследование скорости и степени биодеструкции нефти и нефтепродуктов

Леонов Клим Андреевич

Аспирант

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Институт природных ресурсов, Томск, Россия

E-mail: leonov_k90@mail.ru

Многообразие рынка биопрепаратов, создаваемых с целью утилизации нефтяных отходов и очистки нефтезагрязненных почв и водоемов, приводит к необходимости изучения скорости и степени деструкции загрязнителя штаммами углеводородокисляющих микроорганизмов [1]. Также немаловажным является исследование продуктов биотрансформации, их идентификация и количественное определение с целью установления возможности получения промышленно значимых веществ биотехнологическими путями.

Целью настоящего исследования являлось определение скорости и степени деструкции нефти новыми штаммами углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ), посредством анализа остаточных углеводородов методом газовой хроматографии, идентификация и количественное определение продуктов биотрансформации некоторых индивидуальных углеводородов.

В данной работе использовали 10 штаммов УОМ, выделенных из отобранных проб нефтезагрязненного грунта во время работ по рекультивации загрязненных нефтью и нефтепродуктами почв и водоемов на месторождениях г. Стрежевой (Томская область). Была определена таксономическая принадлежность чистых культур микроорганизмов.

В качестве субстрата использовали нефть Западно-Катыльгинского месторождения (г. Стрежевой, Томская область). Культивирование продолжалось в течение 14 дней на термостатируемом перемешивающем устройстве при температуре 30-32°С. Нефть экстрагировали четыреххлористым углеродом и проводили анализ методом газовой хроматографии на приборе Хроматэк-Кристалл 5000. По данным анализа судили об остаточном содержании, скорости и степени деструкции различных углеводородных фракций и отдельных компонентов нефти.

В экспериментах по биодеструкции индивидуальных углеводородов использовали гексан, циклогексан и толуол. Анализ выделенных из биомассы продуктов биотрансформации проводили методами газовой хроматографии и газовой хроматографии/масс-спектрометрии.

В результате проведенных исследований определена скорость и степень деструкции углеводородных фракций нефти новыми штаммами углеводородокисляющих микроорганизмов, выделенных из аборигенной микрофлоры. Полученные в ходе эксперимента данные будут использованы при разработке новых биопрепаратов содержащих исследуемые штаммы УОМ, ориентированных на конкретные физико-химические параметры загрязнения.

Идентифицированы и количественно определены продукты биотрансформации индивидуальных углеводородов. Доказана биотехнологическая возможность получения промышленно важных соединений из различных углеводородов с помощью УОМ.

Литература

- Тимергазина И.Ф., Переходова Л.С. К проблеме биологического окисления нефти и нефтепродуктов углеводородокисляющими микроорганизмами // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2012, Т. 7, 1-28