О возможности оценки стабильности слоистой структуры в АМО2 в зависимости от радиуса М методом статистического анализ баз данных

Клёнушкина Анатолий Александрович

Аспирант

Южный федеральный университет, химический факультет, Ростов-на-Дону, Россия

Klen1964@rambler.ru

В настоящее время литий-ионные аккумуляторы, содержащие в качестве материалов положительного электрода (катода) оксидные фазы с общей формулой АМО2 (А=щелочной металл), находят широкое применение в различных областях техники. В современных аккумуляторах в большинстве случаев в качестве катодных материалов применяются слоистые гексагональные LiNiO2, LiCoO2, а также изоструктурные твёрдые растворы на их основе, такие как LiNi0,8Co0,15Al0,05O2, LiMn⅓Co⅓Ni⅓O2 и множество других из систем Li2MnO3–LiNiO2–LiCoO2, LiNiO2–LiCoO2 [1].

Слоистая структура АМО2 представляет собой чередующиеся слои октаэдров МО6, соединённых между собой рёбрами, благодаря чему обеспечивается высокая электронная проводимость; между указанными слоями в октаэдрической координации располагаются атомы щелочного металла, образующие плоскость, по которой возможна их миграция [1,2].

В отличие от структуры перовскита AМO3, в соединениях АМО2 область существования слоистой структуры в зависимости от радиуса катиона М (или толеранс-фактор) не установлена. Данный факт может быть объяснён тем, что благодаря наличию жёсткого остова МО2 возможна замена катионов А на любой другой без фазовых превращений, например, замена Na на Li в NaFeO2 в расплаве LiNO3 [1]. Следовательно, могут быть получены структуры, которые с данными катионами невозможно синтезировать прямым методом [1,2]. Но в случае с твёрдыми растворами данный метод в литературе практически не описан. Представляет интерес установить пределы величин радиусов катионов М в АМО2, при которых образуется слоистая структура, в случае твёрдых растворов делается допущение и используется средневзвешенный радиус.

В настоящем исследовании представлены результаты статистического анализа структур АМО2, взятых из кристаллографических баз данных Springer Materials и Crystallography Open Database. В качестве катиона А были выбраны литий и натрий, т.к. промышленно значимым является LiMO2, а также NaMO2 для литий-ионных и натрий-ионных аккумуляторов соответственно. Кроме этого, в структурах NaMO2 возможна замена на литий, в то время в КМО2 обмен на литий невозможен из-за почти двукратной разницы ионных радиусов.

При анализе зависимости пространственных групп структур АМО2 от радиусов катионов натрия и лития, взятых по Шеннону, установлено, что с их увеличением наблюдается переход от слоистой структуры (R-3m) к другим структурам. Значения радиусов М (±0,5 %), при которых может существовать слоистая структура в случаях LiМO2 и NaМО2 составляет от 0,675 Å до 0,755 Å и от 0,675 Å до 1,03 Å соответственно.

Результат анализа подтверждается изучением образцов состава LiTixMn⅓-xCo⅓Ni⅓O2 (где x=0…⅓) полученных в рамках данной работы. По результатам рентгеноструктурных исследований установлено, что в интервале x от 0 до 0,11 (что соответствует взвешенному радиусу 0,758 Å) получаются однофазные материалы со слоистой структурой, при х более 0,12 наблюдается двухфазная область, содержащая фазы как со слоистой, так и с кубической структурой типа NaCl. В то время как аналог с натрием NaTixMn⅓-xCo⅓Ni⅓O2 образует слоистую структуру во всем интервале составов.

Вышесказанное подтверждает выводы статистического анализа баз данных.

Литература

1.  Franco A.A Rechargeable Lithium Batteries. Cambridge. 2015.

2. Kubota K., Komaba S. Review—Practical Issues and Future Perspective for Na-Ion Batteries // J. Electrochem. Soc. 2015. No. 14. С. A2538-A2550.