Количественные методы анализа поверхности методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии

Грязев Александр Сергеевич
Аспирант
Национальный Исследовательский Университет «МЭИ», 
Институт тепловой и атомной энергетики,
кафедра Общей физики и ядерного синтеза, Москва, Россия
E-mail: GryazevAS@gmail.com

Явления, возникающие при взаимодействии электронных пучков с поверхностью твёрдого тела, находят все более широкое применение в методиках, используемых для анализа компонентного и послойного состава исследуемых образцов. Детальные знания о процессах взаимодействия электронов с поверхностями необходимы для анализа процессов, происходящих на «стенках» перспективных энергетических установок таких, как, например, токамаки, магнитогидродинамические установки. Процессы, возникающие при взаимодействии атомных частиц с твёрдыми телами, весьма разнообразны — это радиационное дефектообразование, вторичная электронная эмиссия, распыление, электромагнитное излучение, химические и фазовые превращения в образцах и т.д.

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) является сегодня наиболее популярным методом анализа поверхности твёрдых тел. Для количественного определения компонентного состава материалов в большинстве случаев используют метод, основанный на определении площадей пиков сформированных фотоэлектронами, не испытавшими неупругие соударения от момента рождения до выхода в вакуум. Как показано Тугаардом [1], площадь под пиком не всегда однозначно соответствует количеству определяемого материала в приповерхностных слоях. Для улучшения количественного анализа РФЭС спектров необходимо корректно и последовательно учитывать не только упругие рассеяния электронов, но и неупругие [2].

Восстановить послойный профиль материала по сигналу рентгеновской фотоэлектронной эмиссии можно, только анализируя достаточно широкий интервал потерь энергии, примыкающий к пику. Открывается возможность повышения глубины зондирования образцов и определения их послойного профиля, если создать методики расшифровки спектров, измеренных в широком интервале потерь энергии  =0÷200 эВ и более. В работе представлена методика расчёта РФЭС спектров, измеренных в широком интервале энергий, распределенная на два этапа: 1. восстановление дифференциальных сечений неупругого рассеяния из энергетических спектров характеристических потерь энергии; 2. расчёт РФЭС спектров, возникающих при возбуждении обычными рентгеновскими источниками с анодами из магния и алюминия. Особое внимание в работе уделяется быстродействию вычислительных процедур.

Для решения указанной проблемы в работе строятся вычислительные схемы, основанные на численных решениях уравнений, представляющих собой решения граничных задач для уравнения переноса.

Литература

1. Tougaard S. Surface nanostructure determination by X-ray photoemission spectroscopy peak shape analysis // Journal of Vacuum Science and Technology A. 1996. V. 14, P. 1415-1423.

2. Афанасьев В.П., Капля П.С., Головина О.Ю., Грязев А.С. Расшифровка спектров РФЭС с последовательным учётом влияния процессов многократного упругого и неупругого рассеяния // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2015, №1, стр. 68-73.