Влияние ионов марганца (II) на микроводоросли Scenedesmus guadricata

Каменец Алексей Федорович, Шилова Наталья Александровна,

Рогачёва Светлана Михайловна

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А., факультет экологии и сервиса, г. Саратов, Россия, е-mail: kamenetsaf@yandex.ru

Наиболее распространенными  загрязнителями водоемов являются соединения марганца, которые поступают в поверхностные воды со стоками марганцевых обогатительных фабрик, металлургических заводов, предприятий химической промышленности, а также результате вымывания горных пород и  разложения организмов. Актуальной проблемой экологии является определение степени воздействия растворимых соединений марганца на фито- и зоопланктон - первичное звено в трофических цепях.

Целью работы было исследовать влияние хлорида и сульфата марганца (II) в различных концентрациях на численность микроводорослей.

В экспериментах использовалась лабораторная альгологически чистая культура Scenedesmus quadricauda. Оценку степени воздействия ионов марганца на клетки проводили по стандартной методике биотестирования [ФР 1.39.2007.03223]. Клетки помещали в водные растворы MnCl2 и MnSO4 с концентрациями 0,001; 0,01; 0,05; 0,1; 1; 3 и 10 мг/л, их численность контролировали с помощью камеры Горяева до начала инкубирования и по окончании эксперимента.

Для каждого тестируемого раствора было определено относительное изменение численности клеток S. quadricauda по сравнению с контролем. Известно, что при отклонении опытного значения от контроля менее чем на 20 % среда считается не токсичной для клеток, отклонения более 50 % свидетельствуют о проявлении острой токсичности. Установлено, что при инкубировании микроводорослей в растворах хлорида марганца с концентрацией Mn2+ 0,001–0,01 мг /л – численность клеток уменьшилась на 7–16 %; при содержании ионов марганца 0,05–10 мг /л – на 24–46 %. В растворах MnSO4 с концентрацией катионов 0,001–0,05 мг/л численность клеток уменьшилась на 7 – 12 %, с концентрацией 0,1-10 мг /л – на 26–45 %. Следовательно, ионы марганца не проявляют острой токсичности по отношению к фитопланктону, но в концентрации более 0,01 мг/л оказывают негативное воздействие на жизнеспособность микроводорослей. Наличие в водной среде анионов хлора усиливает этот эффект.

Таким образом, нами показано, что присутствие солей марганца в водных системах в концентрациях, незначительно превышающих ПДКрх = 0,01 мг/л, особенно в сочетании с ионами хлора, может привести к уменьшению содержания фитопланктона, следовательно, к ухудшению кормовой базы рыб и снижению продуктивности водоемов.