Биоиндикация качества воды реки Волгуши по зообентосу

Коротенко Виктория Павловна

Студентка

Дмитровский технологический рыбохозяйственный институт

Московская область, Дмитровский район, п.Рыбное

E-mail: viktoriyakorotenko@yandex.ru

Обширный материал по зообентосу р. Волгуши (бассейн Верхней Волги) позволил оценить качество воды на разных участках реки, используя систему сапробности Пантле и Букка и метод Вудивисса.

Для верховья реки, не подвергающегося биогенному загрязнению, установлена

о -сапробная зона (индекс Пантле-Букка равен 1), что соответствует 2 классу качества воды – чистая вода. В пределах нижнего течения прочно устанавливается α и -β-мезосапробная зона (индекс Пантле-Букка равен 2,1-3), что соответствует 4 классу качества воды  – загрязненная вода.

Расчеты индекса Вудивисса по составу зообентоса на разных участках р. Волгуши дали следующие результаты: в верховье в условиях естественного стока реки индекс был равен 8 (1 - 2 класс качества воды). Ниже, в среднем течении реки индекс равен  6 - 8 (3 класс качества воды, умеренное загрязнение). В нижнем течении биотический индекс равен 5 ( 4 класс качества воды, загрязненная). Таким образом, оценка качества воды по индексу Вудивисса соответствует результатам оценки методом Пантле-Букка.

Расчеты  интегрального индекса экологического состояния экосистемы (ИИЭС) показали  состояние «экологического благополучия» р. Волгуши весной  на станциях 1, 3 и 5 (ИИЭС – 3,1-3,9) и «экологического кризиса» на станции 2 и 4 (ИИЭС =2,8-2,9), последнее связано с антропогенной нагрузкой.

В летний период  расчеты ИИЭС показали состояние «экологического кризиса» на всем протяжении реки (ИИЭС = 2,5-3).

Осенью  в состоянии относительного экологического благополучия находились станции 1 и 3 ( ИИЭС = 3,5-3,6),  в состоянии экологического кризиса - станции 2,4,5 (ИИЭС =2,6-3 ).

В целом по результатам биоиндикационной оценки  р. Волгуша относится к умеренно-загрязненной. На протяжении реки встречаются, как относительно чистые участки, так и сильно загрязненные, что объясняется разной степенью  антропогенного воздействия.