Аналитическая просвечивающая электронная микроскопия — эффективный метод визуализации резервов фосфора в клетках зеленых микроводорослей

Исмагулова Т.Т., Шебанова А.С.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

биологический факультет, Москва, Россия

E-mail: ismagulova.t@gmail.com

В отсутствие дефицита фосфора (P) зеленые микроводоросли накапливают в вакуолях высокое количество неорганического P, в том числе в виде полифосфатных (PolyP) включений. Однако механизмы и регуляция накопления PolyP в клетках микроводорослей до конца не ясны. Расшифровка этих механизмов дала бы ценные новые знания о физиологии фототрофных организмов в средах, богатых P. Такие знания необходимы, в частности, для разработки эффективных биотехнологий изъятия P из сточных вод с помощью микроводорослей и для решения глобальной проблемы дефицита Р.

Изучали вакуолярные включения в клетках пяти штаммов зеленых микроводорослей: Chlorella vulgaris CCALA 256, Parachlorella kessleri CCALA 251, C. vulgaris IPPAS C-1, Desmodesmus sp. IPPAS S-2014 (3Dp86E-1) и Acutodesmus obliquus 46 (GenBank ID KP203852) со стационарной фазы роста на среде BG-11 (Desmodesmus sp. и A. obliquus) и Tamiya (C. vulgaris CCALA 256, P. kessleri CCALA 251 и C. vulgaris IPPAS C-1). Образцы для просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) готовили по стандартному протоколу с применением фиксации глутаровым альдегидом и четырехокисью осмия, обезвоживания в этаноле и заключения в аралдит. Срезы анализировали на микроскопе JEM2100 (JEOL, Япония) c катодом из LaB6, оснащённым детектором для сканирующей ПЭМ (СПЭМ), рентгеновским детектором X-Max (Oxford Instruments, Великобритания) и энергетическим фильтром GIF Quantum ER (Gatan, США). Для контроля локализации включений внутри среза и исключения регистрации артефактов использовали метод электронной томографии. Присутствие PolyP в клетках подтверждали при помощи ЯМР-спектроскопии 31P (в сотрудничестве с В.И. Польшаковым, факультет фундаментальной медицины МГУ, и C. Dijkema, Wageningen University, the Netherlands).

Показана применимость метода аналитической ПЭМ для исследования резервов P в клетках микроводорослей. Метод позволяет оценить наличие различных вакуолярных PolyP-включений в клетках с высокой чувствительностью и высоким пространственным разрешением, недостижимым при использовании других методов. Полученные результаты и разработанные протоколы могут быть использованы для изучения влияния условий культивирования на метаболизм PolyP. Методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭДС) было показано, что основные внутриклеточные резервы Р всех изученных микроводорослей содержались в вакуолях. PolyP-включения были гетерогенны как по элементным спектрам, так и по ультраструктуре. Методами ЭДС, спектроскопии характеристических потерь энергии электронов и энергофильтрующей ПЭМ установлено, что у Desmodesmus sp. и A. obliquus вакуоли могут быть запасающим компартментом не только для P-, но и для азотсодержащих соединений. Для поиска связей между выявленной картиной распределения, динамикой содержания PolyP-включений и метаболизмом PolyP необходимы дальнейшие исследования.

Работа выполнена в сотрудничестве с коллегами кафедры биоинженерии Биологического факультета МГУ при финансовой поддержке РФФИ (проект 15-54-06004) и РНФ (проект 14-50-00029).