Оценка уровня загрязнения донных отложений малых рек Ивановской области

Головкина Е.А., Гущин А.А., Марченко Т.А., Извекова Т.В.

Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, Россия,

e-mail: mbimpa@bk.ru

К одним из индикаторов качества водных объектов относятся донные отложения (ДО) - наиболее консервативный компонент природных вод, конечное звено распределения загрязнений в водной среде. Содержа информацию о загрязненности и особенностях водосборного бассейна, ДО выступают индикатором состава, интенсивности и масштаба техногенного загрязнения, так как их состав отражает биогеохимические особенности водосборных территорий. Определение тяжелых металлов (ТМ) в верхнем (1 см) слое ДО служит (с учетом особенностей осадконакопления) характеристикой годового процесса накопления загрязняющих веществ.

Исследовали три малых реки Ивановской области: Елнать, Казоха и Кинешемка. Так как в РФ не установлены величины ПДК для донных отложений, то для оценки техногенного загрязнения тяжелыми металлами использованы ПДК и ОДК тяжелых металлов в почве.

Содержание тяжелых металлов донных отложениях рек

| Элемент | Концентрация металла в ДО рек (валовая форма), мг/кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р. Елнать | р. Казоха | р. Кинешемка | ПДК (ОДК) |
| As | 0,597 | 0,611 | 1,02 | 2,0 |
| Pb | 0,892 | 1,733 | 1,241 | 32,0 |
| Cd | 0,0628 | 0,0691 | 0,0674 | 2,0 |
| Cu | 14,4 | 71,3 | 58,0 | 132 |
| Zn | 21,6 | 18,4 | 17,3 | 220 |
| Mn | 224,9 | 182,7 | 95,7 | 1500 |
| Fe | 8122 | 5574 | 5689 | - |
| Al | 4625 | 2572 | 3935 | - |
| Ni | 10,72 | 7,2 | 6,31 | 80 |

Как видно из приведенной таблицы превышения гигиенических нормативов по ТМ не выявлено, но наблюдается высокое содержание меди в ДО рек Казоха и Кинешемка, что может быть связано с антропогенным влиянием городских поселений, в черте которых протекают данные водотоки.

Таким образом, предложенный подход позволяет оценивать экологическое состояние водных объектов по химическому составу ДО и дальнейшие исследования позволять установить динамику загрязнения рек и в случае необходимости разработать мероприятия, направление на оздоровление окружающей среды в регионе.