Химический состав эмбрионов мелких млекопитающих, как индикатор степени техногенного воздействия предприятия на окружающую среду

Беляновская А. И.

Томский политехнический университет, г.Томск, Россия, E-mail:

toobiovet@mail.ru

Репродуктивная система является биологическим индикатором экологического состояния окружающей среды, на формирование нового организма оказывают влияние множество различных факторов, в том числе степень загрязненности окружающей среды.

В работе использованы материалы, полученные сотрудниками Института экологии растений и животных УрО РАН при изучении мелких млекопитающих в зоне действия крупного медеплавильного комбината (г. Ревда, Средний Урал) при участии автора. На основании анализа содержания тяжелых металлов в природных средах были выделены фоновые (20–30 км), и импактные (1–2 км) участки. Модельный объект - рыжая полевка (Clethrionomys glareolus, Schreber, 1780).

Для анализа проб использовался метод инструментального нейтронно-активационного анализа, аналитик – с.н.с. Судыко А.Ф.

При сравнении содержания химических элементов в эмбрионах рыжей полевки на территории импактной и фоновой зоны наблюдается следующее:

1. На участке, удаленном от предприятия на расстояние 1-2 км (импактная зона) такие химические элементы, как Fe, Zn, Cr, La, Ce концентрируются в большей степени, нежели на участках, удаленных на расстояние в 20-30 км. Fe, Zn, Cr, являются типичными металлами-загрязнителями, исходящими от предприятий цветной промышленности, их содержание в пробах отобранных на импактной и фоновой зоне изменяется для Fe от 1396±75 до 292±50 мг/кг, Zn 114±5 до 86±7 мг/кг, Cr 2±0,4 0,6±0,06 мг/кг соответственно. La и Ce относятся к редкоземельным элементам (РЗЭ), которые содержатся в пламени и дымах промышленных выбросов. РЗЭ могут поступать в живые организмы с питьевой водой, с атмосферной пылью, содержание меняется от 0,2±0,02 0,9±0,01 мг/кг для La, и для Ce от 0,6±0,3 до 0,1±0,02 мг/кг.

2. Эмбрионы, отобранные на более удаленных от предприятия участках (20-30 км) накапливают большее количество Na, чем близкие к заводу участки, его концентрация варьируется от 15120±785 мг/кг в импактной зоне, до 17313±807 на контрольной.

Эмбрионы, отобранные на участках близкорасположенных к источнику загрязнения окружающей среды (1-2 км) концентрируют в себе большее количество элементов-загрязнителей предприятий цветной металлургии, чем отобранные на удаленных участках (20-30 км). Предполагается, что привнос вышеупомянутых элементов в эмбрионы происходит из-за нарушения работы плацентарного барьера, причиной которого является усиление техногенного воздействия.

Для эмбрионов, отобранных на территории контрольной зоны (20-30 км) характерно накопление макроэлемента – Na, это, возможно, связано его высокой биологической ролью в процессе онтогенеза.