Формирование анаэробных зон в фито-очистном сооружении открытого типа в зависимости от содержания органического вещества в донных отложениях

Орешников Денис Андреевич

Факультет почвоведения МГУ, г.Москва, Россия, E–mail:ecomsu@list.ru

С 70-х годов XX века в мире активно развивается очистка воды с применением фито-очистных систем (Constructed Wetlands). В России существуют единичные эффективные системы очистки с открытой водной поверхностью - фито-очистные сооружения (ФОС), одним из основных компонентов которых, является растительность. ФОС – наилучшее решение для очистки ливневых  стоков, однако особенности их функционирования  в условиях РФ не изучены. Содержание органического вещества в донных отложениях – один из важных факторов, формирующих кислородный режим воды, от которого зависит направление процессов очистки воды в ФОС. Работы, которые выявляют функциональную связь между составом донных отложений и кислородным режимом отсутствуют.

Объект исследования - габионное фито-очистное сооружение открытого типа (частный случай ФОС с открытой водной поверхностью) ГУП «Мосводосток», предназначенное для пропуска стока поверхностых вод, формирующегося в результате смешения части стока реки Кровянки и с полотна автодороги ТТК. Работы по изучению  функционирования данного  фито-очистного сооружения проводились в разные сезоны 2014 года. Определялись объемные, гидравлические  характеристики объекта; исследовалась эффективность очистки по основным загрязняющим веществам на входе и выходе; оценивалась продуктивность высшей растительности.

Результаты показывают, что в донных отложениях с осени до середины лета происходит разложение органического вещества, по крайней мере, в верхнем слое 10-15 см, который отбирался на анализ. В осенний период органического вещества в донных отложениях содержится примерно в 2 раза больше, чем летом, что  объясняется отмиранием биомассы в ФОС, и формированием донных отложений с более высоким содержанием органического вещества.

Донные отложения открытых ФОС являются системой, влияющей на формирование  кислородного режима в  его водной толще.  При сравнении пространственного распределения зон с повышенным кислородным градиентом и зон с повышенным содержанием органического вещества  в донных отложениях  в июне   выявлено, что эти зоны совпадают по расположению в ФОС. Зона повышенного градиента соответствует зоне повышенного содержания органических веществ в донных отложениях.  Пороговое значение содержания органических веществ  в донных отложениях, выше которого над ними формируется придонный анаэробный слой воды — 17% в июне. То есть в июне содержание органического вещества в донных отложениях – главный фактор формирования кислородного режима.

Учитывая, что очистка воды в ФОС не была одинаково эффективна весь сезон наблюдений (осенью более эффективна, чем в начале лета), необходимо произвести возможную реконструкцию ФОС для повышения эффективности очистки. Выявленные закономерности зависимости кислородного режима от содержания органических веществ в донных отложениях могут служить основой для технологических расчетов такой реконструкции.