Экспериментальное обоснование использования биошлама сточных вод города Алматы (Казахстан) в качестве источника получения метана

Бурбаев Илья Акимович, Гуржий Алексей Георгиевич, Ибрагим Адия Зангаркызы

Казахстанско-Немецкий университет, г.Алматы, Казахстан, E-mail:

i.burbaev@gmail.com

Первичный и вторичный осадки сточных вод транспортируется на поля орошения, как правило, недалеко от накопителей. Со временем биошлам высушивается в естественных условиях, однако отмечается трансмиссия загрязняющих веществ в почву, подземные воды, воздух за счет переноса аэрозолей, микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Такой способ утилизации биошлама опасен с экологической и гигиенической точек зрения. В связи с этим анаэробное сбраживание выступает как один из лучших способов управления этими отходами.

Цель  исследований:  провести физико-химическую характеристику биошлама илоуплотнителей сточных вод  города Алматы (Казахстан) и обосновать его использование для получения биогаза. Использовали биошлам илоуплотнителей и крупного рогатого скота (КРС). В биошламе определяли рН, общий органический углерод (ТОС), общий азот, химическое потребление кислорода (ХПК), биологическое потребление кислорода (БПК5), сухой остаток, щелочность, аммоний (NH4+). Концентрацию метана определяли  анаэробным сбраживанием на газоанализаторе BlueSens Yieldmaster при мезофильных условиях.

В биошламе КРС выявлено: рН 6,4±0,8, ТОС 17124±671,8мг/л, общий азот 12,5±0,8мг/л ХПК 13478±691мг/л, БПК5 45,3±9,2 мгО2/дм3, сухой остаток 22,6±9,2г, щелочность 47 мг/л, NH4+ 38,9±9,2 мг/л. В биощламе илоуплотнителей: рН 6,8±0,9, ТОС 661±0,04 мг/л, общий азот 98 ±17,3мг/л,  ХПК 986±98 мг/л, БПК5 мгО2/дм312,0±3,2, сухой остаток 2,82 г, щелочность 20,0 мг/л, NH4+  8,9±0,2 мг /л.

Генерация метана при использовании  биошлама илоуплотнителей не происходила. Напротив, при совместном его использовании с биошламом КРС в соотношении 1:1 отмечалось образование метана, которое началось через 70 часов от начало инкубации и продолжается не менее 27 суток со средней его концентрацией 5-7 об/%. Итак, комбинирование биошлама сточных вод и КРС может являться эффективным способом утилизации осадка городских сточных вод с получением биогаза.