Сравнение процессов деструкции КПАВ и СПАВ в водных растворах под воздействием разряда постоянного тока

Смирнова Ксения Андреевна

Ивановский Государственный Химико-Технологический Университет,

г.Иваново, Россия, E-mail: smirnova.ksu37@gmail.com

Проблема очистки воды от органических соединений представляет значительный практический интерес в связи с увеличением степени загрязнения и ужесточением норм, предъявляемых к ее качеству. Возможности передовых окислительных процессов (Advances Oxidative Processes, AOP) в отношении разложения органики, включающие воздействие различных видов газовых разрядов на раствор, интенсивно исследуются в последнее время. Достоинствами таких технологий является то, что их применение не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, они не требуют применения химических реактивов, а активные частицы, образующиеся в разряде, способны разлагать самые стойкие органические вещества.

В тоже время  недостаточно исследованы процессы разложения синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и катионо-активных поверхностно-активных веществ (КПАВ), используемых в промышленности и в быту, вносящих существенный вклад в загрязнение сточных вод.

Цель работы - сравнение процессов деструкции водных растворов СПАВ и КПАВ на примере анионо-активных СПАВ: сульфонола (додецилбензолсульфонат натрия, C12H25C6H4SO3Na), лаурилсульфата натрия (NaC12H25SO4); катионо- активного ПАВ- стеариловый триметил хлорид аммония (С21Н46CIN) под воздействием разряда постоянного тока.

Разряд зажигался путем приложения постоянного высокого напряжения (до 4 кВ) между медным анодом, представляющем собой заостренную к концу медную проволоку, диаметром 1,25 мм (ГОСТ 26615-85 Тип 1) и катодом - емкостью с рабочим раствором и опущенным в нее медным электродом.  Расстояние анод-раствор, d, было равно 4 мм. Ток разряда варьировался в диапазоне от 20 до 100 мА, объем электролита - 80 мл, а плазмообразующим газом был воздух при атмосферном давлении.

Установлены кинетические закономерности разложения сульфонола, лаурилсульфата натрия и стеарилового триметилхлорида аммония, определены эффективные константы скорости реакций: К=(4,78±0,75)×10-3 с-1; К=(5,26±0,73)×10-3 с-1; К=(6,57±1,4)×10-3 с-1 соответственно. Получены кинетические закономерности образования продуктов плазмохимических реакций (нитрит-ионов, нитрат-ионов, сульфат-ионов, перекиси водорода, альдегидов, карбоновых кислот и двуокиси углерода). Степень разложения сульфанола достигает 80%,  лаурилсульфата натрия- 93%, а стеарилового триметил хлорида аммония- 90%.

Проведено сравнение деструкции СПАВ и КПАВ с начальными концентрациями: КПАВ- 112,2 мг/л; сульфанол- 5,2 мг/л; лаурилсульфат натрия- 0,9 мг/л, и зависимостей констант скоростей этих разложений,  при токе разряда равном 40 мA. Показана схожесть протекания процессов разложения СПАВ и КПАВ.